Doplňující příslušenství osciloskopů

Osciloskopická sonda

V základním provedení je to dělič napětí, který je pevně nastavený v daných poměrech.

Snímané napětí je vždy v poměru sondy menší.

Pro správný odečet skutečné hodnoty údaj z rastru obrazovky násobíme poměrem děliče sondy.

Přepínač 1:1 = na rastru je skutečné napětí.

Přepínač 1:10 = na rastru je zobrazené napětí 10x menší.

Přepínač 1:100 = na rastru je zobrazené napětí 100x menší.

Sonda se používá jako příslušenství osciloskopu pro zvětšení napěťového rozsahu, než umožňuje přístroj od výrobce. Pomocí sond lze měřit i VN, VVN, nebo proud. Vstupní impedance sondy „Z“ je vždy větší než 1 MΩ (kromě režimu 1:1).

Výstupní impedance sondy je 50 Ω.

Propojovací kablík ze sondy do osciloskopu se používá koaxiální (stíněný) s impedancí 50 Ω zakončený konektorem BNC.

Před každým měřením se musí sonda doladit na konkrétní osciloskop (zkalibrovat) pomocí šroubováku.

Rozdělení osciloskopických sond

Pasivní sonda - pevný dělič složený z přesných rezistorů a přepínače (součástí vnitřního zapojení je i kmitočtová kompenzace sondy pomocí kondenzátorů.).

Aktivní sonda – součástí je vnitřní zesilovač s vlastním napájením. Použití je stejné jako u pasivní, výhodná je pro vysoké frekvence – eliminuje parazitní kapacitu a indukčnost kablíku.

Existuje celá řada speciálních osciloskopických sond, které rozšiřují možnosti měření osciloskopu.

Osciloskopická sonda GPC – 210 LC