ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

DVOUKANÁLOVÉ

OSCILOSKOPY

Ing. Petr Hanáček

Dvoukanálové osciloskopy

Osciloskopy s možností připojení a zobrazení dvou vstupních signálů.

Rozdělení dvoukanálových osciloskopů

Jednosystémové – mají jen jeden vertikální vychylovací systém a zobrazování obou signálů zajišťuje elektronický přepínač (EP).

Dvousystémové (dvoupaprskové) - obrazovka má dva samostatné systémy elektronové trysky, dva samostatné vertikální vychylovací systémy a může mít jeden nebo dva horizontální vychylovací systémy.

Jednosystémový dvoukanálový osciloskop

EP – elektronický přepínač	VZ – vertikální zesilovač

ČZ – časová základna	HZ – horizontální zesilovač

Výhody a nevýhody jednosystémových osciloskopů

Výhody:

Jednoduchá výroba obrazovky. Levné.

Nevýhody:

Nelze pozorovat průběhy dvou signálů s různými kmitočty.

Problematické vykreslování průběhů s nízkou frekvencí.

Dvousystémový dvoukanálový osciloskop

VZ A – vertikální zesilovač vstupu A

VZ B – vertikální zesilovač vstupu B

ČZ – časová základna

HZ – horizontální zesilovač

Výhody a nevýhody dvousystémových osciloskopů

Výhody:

Můžeme sledovat dva nezávislé průběhy.

Má-li ociloskop dvě časové základny je možné sledovat průběhy se dvěma různými kmitočty.

Nevýhody:

Větší počet zesilovačů.

Velmi nákladná obrazovka. Vysoká cena.

Ovládací prvky dvoukanálových osciloskopů

| přepínač |  |
| --- | --- |
| Zesilovače |  |
| vertikální K1 | Ovládání |
| Zesilovače | horizontálního |
|  | zesilovače |
| vertikální K2 |  |