# Cívka	(= induktor)

Také cívka je součástkou dvoupólovou (jednobranem) a součástkou pasivní, jde o poslední z trojice základních součástek. Vzniká zhotovením závitů vodiče, které jsou soustředěny do jedné nebo více vrstev. Opět jde o součástku lineární a kmitočtově závislou. Ideální cívku charakterizuje jediná veličina – indukčnost L, jejíž jednotkou je H [Henry].

Základní členění cívek

- bez jádra

- s jádrem

Bezjádrové cívky

- samonosné  - závity jsou umístěny ve vzduchu. Pevnost vodiče je dostatečná na to, aby se dlouhodobě zachovala tvarová stálost cívky, uchycené pouze za přívodní vodiče.

- vinuté na kostře	 - závit vedle závitu = těsně, vodiče se dotýkají bokem

- křížově vinuté

- vinuté „na divoko“

#### Cívky s jádrem

mají vyšší indukčnost (od 10 mH výše), indukčnost lze v případě potřeby snížit o 5-10 % vysouváním jádra.

## Reálná cívka

Zatímco kondenzátor a některá provedení rezistorů se (zejména při nižších kmitočtech) dosti blíží svému ideálnímu modelu, u cívky to tvrdit nemůžeme. (Pokud si odpustíme dosti nedostupnou možnost realizace cívky za supravodiče.)

| vlastnost | Ideální cívka | Reálná cívka |
| --- | --- | --- |
| El. schéma |  | jednodušší náhradní schéma složitější náhradní schéma (lze nalézt ještě složitější) |
| odpor vinutí | nulový | vždy nenulový, měřitelný, nelze zanedbat |
| rozptylové pole | není | nelze potlačit – neexistují magnetické nevodiče |
| kapacita vinutí | není | značná – mezi závity, mezi vrstvami |
| skinefekt |  | znatelný u vf aplikací, vliv se snižuje použitím vf lanka |

ztrátový úhel (nelze zanedbat)    tgδ=RωL

činitel jakosti cívky Q=1tgδ=ωLR

Jak zkonstruovat cívku s co nejvyšším činitelem jakosti, na to je celá teorie. Optimální vzduchová cívka má poměr průměru ku délce v rozmezí 2-3,2, závity jsou od sebe vzdáleny na tloušťku drátu.

Zx=UI=Rx2+ω2L2⇒Lx=1ωZx2−Rx2=1ω · U2I2−Rx2

#### Indukčnost cívky s malou indukčností (pro vf aplikace) – solenoid, jednovrstvový, válcový

L=μ0⋅μr⋅N2⋅Sl

kde

μ0=4⋅π⋅10−7H⋅m−1  je permeabilita vakua

N – počet závitů

S – průřez

l – délka solenoidu (toroidu)

Tato cívka je navinuta L=μ0⋅N2⋅Slbez feromagnetického jádra, na válečku nebo trubičce z umělé hmoty s velmi malou magnetickou susceptibilitou, případně i jako samonosné vinutí. Vodič je měděný (někdy postříbřen), pro vyšší frekvence je vodič proveden jako lanko z většího počtu tenkých vodičů

#### Větší indukčnosti

se realizují jako vzduchové cívky s více vrstvami nebo cívkami s vyšší hodnotou magnetické susceptibility. Aby se omezila kapacita cívky, navíjejí se vrstvy křížově. Jádro nesmí snižovat kvalitu cívky – nutno omezit velikost vířivých proudů. Vodivá feromagnetika se dělí do izolovaných drátků či plechů, případně se používají feromagnetika nevodivá.

Nevodivé feromagnetikum lze vytvořit zalisováním feromagnetického prachu do dielektrického pojiva, celek se vytvrdí. Dnes se dává přednost magneticky měkkým feritům. r= 10 – 10 000. Materiály s nižšími hodnotami jsou použitelné až do 100 MHz. Výhody feritů převažují, železová jádra se již dnes nepoužívají.

Ferity jsou mechanicky velmi tvrdé, nelze je obrábět, výsledný tvar (válec, uzavřené obvody – jádra E, hrníčková jádra a toroidy) získávají přímo při výrobě.

#### Tlumivka

je cívka s jádrem, která má bránit průtoku proudů s vyšší frekvencí. Aby stejnosměrný proud byl omezen minimálně, bývá jejich vinutí provedeno ze silnějšího vodiče. V magnetickém obvodu bývá úmyslně zařazena nemagnetická mezera.

Materiál jader volíme podle toho, jaké kmitočty chceme účinně potlačovat.

#### Transformátor

soustava několika cívek se společným magnetickým obvodem. Konstrukční provedení volíme podle provozní frekvence. Nízké frek. (např. síťové napájecí zdroje) - plechová jádra, na rozdíl od tlumivek bez mezer.

Pro vysoké frekvence stačí použít blízké vzduchové cívky, pro kmitočty kHz-MHz se využívají feritová jádra.

Cena transformátorů vede k tomu, aby se konstruktéři (slaboproudých přístrojů) snažili bez nich pokud možno obejít nebo alespoň omezit jejich velikost, např. využíváním vyšších frekvencí, kde je trafo menší a levnější. V energetice se bez výkonových a měřicích transformátorů neobejdeme.

Použití cívek

Cívka jako elektromagnet - využívá se magnetická síla magnetického pole kolem cívky v zařízeních jako např.

- elektromotor

- zvonek

- reproduktor

- elektromagnetické relé

- elektromagnetický jeřáb

- vychylovací cívky v monitorech

- zapisovací hlavičky v pevných discích

- deprézské měřící přístroje (galvanometr, ampérmetr, voltmetr, ad.)

Výhodou elektromagnetu je to, že magnetické pole je dočasné, dá se snadno měnit jeho velikost, příp. směr.

Cívka jako induktor - využívá se elektrické napětí indukované proměnným magnetickým polem kolem cívky

- tlumivka - cívka působí proti prudkým změnám v elektrickém obvodu (např.

zapnutí/vypnutí obvodu, elektrický výboj, ap.). Změny v elektrickém obvodu vyvolávají

změnu magnetického pole kolem cívky a následně se v cívce indukuje elektromotorické

napětí působící vždy proti změnám, které je vyvolaly.

- transformátor - obsahuje dvě cívky na společném jádře. Změnou elektrického proudu

(střídavým proudem) v jedné cívce se indukuje elektrický proud v druhé cívce, dochází k

transformaci proudu a napětí.

- čtecí hlavičky v pevných discích

- v elektromagnetických oscilačních obvodech - cívka a kondenzátor jsou nezbytné součástky, jako filtr – zádrž pro střídavé proudy

pro vznik elektromagnetických kmitů v obvodu (rezonanční LC obvody).

apod.

Spojování cívek – pozor, závisí na tom, zda jsou magneticky vázané či nikoliv.

Pokud vázané nejsou, platí pravidla jako pro řazení rezistorů.

Když vázané jsou, platí u sériového řazení

L = L1 + L2 + − 2M (znaménko volit podle polarity vzájemné vazby, + odpovídá souhlasnému směru toku proudu)

paralelní řazení, souhlasný směr toku proudu

1L=1L1+M+1L2+M

když M je vzájemná indukčnost