# RB jako AP a zabezpečení

## Neřešená úloha

- Uveďte RB do továrního nastavení a připravte konfiguraci RB

- Nastavte základní konfiguraci WLAN, jako SSID zvolte svou přezdívku

- Vyzkoušejte pomocí svého mobilního telefonu připojení do vlastní WLAN do WLAN spolužáků

- Pro zabezpečení WLAN sítě zvolte vhodné bezpečné heslo

- Zabezpečení WLAN doplňte o filtrování MAC adres, povolte přístup pouze ze svého mobilního telefonu a mobilního telefonu souseda

- Vyzkoušejte pomocí svého mobilního telefonu připojení do vlastní WLAN do WLAN spolužáků

- Konfiguraci uložte pod jménem confwlan2

- Uveďte RB do továrního nastavení

- Obnovte konfiguraci z File List

## Řešení

- Uveďte RB do továrního nastavení a připravte konfiguraci RB

##### Zmáčkneme a držíme resetovací tlačítko pomocí nástroje (např. mikrotužky,

##### propisky, …)

##### Připojíme zařízení do elektrické sítě

##### Počkáme cca 5 sekund, než se rozbliká LED dioda

##### Uvolníme resetovací tlačítko

##### RB připojíme z portu 2 ke druhé síťové kartě PC

##### Spustíme WinBox

##### Připojíme se k RB

- Nastavte základní konfiguraci WLAN, jako SSID zvolte svou přezdívku

##### Zvolíme Wireless

##### Rozklikneme wlan1, otevře se tabulka pro její konfiguraci

##### Mode - RB nastavíme jako ap bridge

##### Vysílání 2GHz B/G/N

##### Zvolíme vhodné SSID (Přezdívka King)

##### Frequency – auto (nebo změníme dle potřeb)

##### Potvrdíme OK

##### Pro wlan1 nastavíme IP adresu – volíme IP, Addresses, tlačítko +

- Vyzkoušejte pomocí svého mobilního telefonu připojení do vlastní WLAN do WLAN spolužáků

- Pro zabezpečení WLAN sítě zvolte vhodné bezpečné heslo

##### Otevřeme záložku Security Profiles

##### Tlačítkem + přidáme nové zabezpečení

##### Jméno profilu – King, heslo KingKong

##### Nyní přidáme náš bezpečnostní profil (profile1) do naší bezdrátové sítě wlan1

- Zabezpečení WLAN doplňte o filtrování MAC adres, povolte přístup pouze ze svého mobilního telefonu a mobilního telefonu souseda

Ruční vyplnění MAC adres:

##### Zvolíme Bridge, záložku Filters a tlačítkem + přidáme nový filtr

##### Jako Chain volíme forward a připojíme na wlan1

##### Do SRC MAC address vepíšeme povolené MAC adresy (například pouze svého mobilu)

##### Otevřeme záložku Action a zvolíme Drop

##### Nyní opět vyzkoušíme připojení k našemu i cizím AP pomocí mobilního telefonu

Vytvoření seznamu MAC adres pomocí Wireless Tables:

##### V okně Wireless Tables zvolíme záložku Registration

##### Na příslušnou MAC adresu klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Copy to Access List

##### Zrušíme Authentication

- Vyzkoušejte pomocí svého mobilního telefonu připojení do vlastní WLAN do WLAN spolužáků

- Konfiguraci uložte pod jménem confwlan2

##### Zvolíme Files, File List, tlačítko Backup, nastavíme jméno a heslo, potvrdíme Backup

- Uveďte RB do továrního nastavení a zkontrolujte, zda se tak stalo

##### Zmáčkneme a držíme resetovací tlačítko pomocí nástroje (např. mikrotužky,

##### propisky, …)

##### Připojíme zařízení do elektrické sítě

##### Počkáme cca 5 sekund, než se rozbliká LED dioda

##### Uvolníme resetovací tlačítko

- Obnovte konfiguraci z File List

##### Files, File List, vyberte příslušný soubor (confwlan2) a zvolte Restore

##### Zkontrolujte, zda se uložená konfigurace nainstalovala