# RB základní konfigurace

## Neřešená úloha

- Popište jednotlivé části RB MikroTik dle obrázku

- Popište, jak lze RB vyresetovat do továrního nastavení

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

- Vyzkoušejte konfiguraci RB přes webové rozhraní

- Vyzkoušejte konfiguraci RB přes WinBox, a to přes MAC i IP adresu

- Seznámení s GUI a továrním nastavením RB

Seznamte se s jednotlivými položkami GUI a továrním nastavením.

- Jaké jsou výchozí parametry pro nastavení Quick Set – WISP AP?

Jméno sítě ……………………………………………….

Doporučení ……………………………………………..

Pásmo ……………………………………………………

Zabezpečení ……………………………………………..

MAC adresa …………………………………………….

IP adresa …………………………………………………

Maska sítě ……………………………………………….

- Interfaces

Který ethernetový port je master? ………………………

Jaká je MAC adresa master portu? ……………………..

Jaké VLAN jsou předdefinovány? ………………………

Jaká je nastavená MTU pro Ethernet? …………………...

- IP

Jakou IP adresu přidělil DHCP server vašemu PC? ……………………..

a na jak dlouho  …………………………………………..

Na jakém rozhraní běží DHCP server? …………………………………..

Rozsah adres – pool ……………………………………………………..

- System

Nastavte správné datum, čas a zónu.

## Řešení

Poznámka: Řešení nemusí být pro všechny RB stejné, liší se podle daných zařízení!

- Popište jednotlivé části RB MikroTik dle obrázku

- Popište a vyzkoušejte, jak lze RB vyresetovat do továrního nastavení

- Zmáčkneme a držíme resetovací tlačítko pomocí nástroje (např. mikrotužky, propisky, …)

- Připojíme zařízení do elektrické sítě

- Počkáme cca 5 sekund, než se rozbliká LED dioda

- Uvolníme resetovací tlačítko

- Do webového prohlížeče zadáme adresu

a seznámíme se s jednotlivými položkami menu (viz řešená úloha)

- Vyzkoušejte konfiguraci RB přes WinBox, a to přes MAC i IP adresu

MAC – Neighbors – volba MAC address – Login admin – Password bez hesla - Connect

IP – Connect To 192.168.88.1 – Login admin – Password bez hesla – Connect

- Seznámení s GUI a továrním nastavením RB

Seznamte se s jednotlivými položkami GUI a továrním nastavením.

- Jaké jsou výchozí parametry pro nastavení Quick Set – WISP AP?

Záložka Quick Set

Jméno sítě 	MikroTik-CAD393

Doporučení  	802.11

Pásmo 	2GHz-B/G/N

Zabezpečení 	není nastaveno

MAC adresa 	64:D1:54:CA:D3:93

IP adresa do lokální sítě 	192.168.88.1

Maska lokální sítě 		255.255.155.0 (/24)

- Interfaces

Který ethernetový port je master? Ether2

Interfaces – Interface List - Ethernet

Jaká je MAC adresa master portu? 64:D1:54:CA:D3:8F

Rozkliknout řádek ether2-master

Jaké VLAN jsou předdefinovány? žádné

Interface List – záložka VLAN

Jaká je nastavená MTU pro Ethernet? 1500 (1598 včetně záhlaví)

- IP

Centrum síťových připojení a sdílení – Ethernet – Podrobnosti

Nebo Příkazový řádek – ipconfig –all

Jakou IP adresu přidělil DHCP server vašemu PC? 192.168.88.254

a na jak dlouho

Na jakém rozhraní běží DHCP server? 192.168.88.1

Rozsah adres – pool 			192.168.88.10-192.168.88.254

Winbox - Quick Set

- System

Nastavte správné datum, čas a zónu.

Winbox – System - Clock