# RouterBoard MikroTik - základní konfigurace

## Základní informace o HW MikroTik

#### RouterBOARD 951Ui 2HnD

- Doporučení 802.11b/g/n (frekvence 2,4 GHz)

- Přenosová rychlost WiFi 300 Mb/s

- Max. výstupní výkon 30dBm

- LAN porty – 5 x 10/100 Mb/s, Auto-MDI/X

- 1x  USB 2.0

- Procesor Atheros AR9344 600MHz

- RAM 128 MB

- Upozornění – pokud byste UTP kabel s PoE zapojili do portu, který PoE nepodporuje, může dojít k vážnému poškození zařízení!

### Před použitím RB vždy vyresetujeme do továrního nastavení

- Zmáčkneme a držíme resetovací tlačítko pomocí nástroje (např. mikrotužky, propisky, …)

- Připojíme zařízení do elektrické sítě

- Počkáme cca 5 sekund, než se rozbliká LED dioda

- Uvolníme resetovací tlačítko

### Při resetu můžeme MikroTiku nastavit tyto stavy:

##### Rozblikání LED diody USR, reset konfigurace po cca 5 sekund.

##### Rozsvícení LED diody USR přepnutí do CAPS mode. Po cca 10 sekundách.

##### Zhasnutí LED diody USR, přepnutí do režimu boot z netinstall po cca 15 sekundách.

### Základní nastavení

- Přes QuickSet

- Home AP – jednotka se nastaví tak, že port 1 je určený pro připojení k Internetu, na ostatní porty lze připojit zařízení vnitřní sítě

- WISP AP – volíme tehdy, když se připojujeme k poskytovateli internetu přes WiFi

- Upozornění – QuickSet přepíše veškeré nastavení RB, v případě klasického nastavování nepoužívejte!

### Ovládání RouterOS MikroTik

- Telnetem

  - Je automaticky povolen na portu 23

  - Přihlášení přes příkazový řádek ve Windows nebo přes utilitu putty.exe

- Přes SSH

  - Totéž jako Telnetem, port 22

- Program WinBox

  - Nejpoužívanější

  - K dispozici na mikrotik.com, záložka download

  - Výchozí adresa pro připojení je 192.168.88.1, jméno admin, bez hesla, na PC musí být adresa z téže sítě (např. 192.168.88.2)

  - Lze se připojit i přes MAC adresu (záložka Neighbors, kliknutí na MAC adresu)

- Přes webový prohlížeč

  - Výchozí adresa 192.168.88.1, přihlášení admin bez hesla

### Obnova RouterOS MikroTik

Pro obnovení systému se používá utilita netinstall (mikrotik.com, downloads)

- Utilitu nainstalujeme a spustíme

- V záložce Net booting zaškrtneme Boot server enable a vepíšeme IP adresu, která bude patřit do stejné sítě jako je IP adresa na PC.

- Propojíme RB s PC přes UTP kabel do portu LAN1.

- Zmačkneme resetovací tlačítko na MikroTiku a připojíme k napájení.

- Po nabootování netinstallu vybereme aktuální balíček na mikrotik.com, klikneme na install.

### Stručné seznámení s GUI Winbox

| Quick Set | rychlé nastavení (viz výše) |
| --- | --- |
| CapsMan | jeden z routerů se nastaví jako „mateřský“, ostatní se budou konfigurovat podle něj |
| Interfaces | správa jednotlivých rozhraní |
| Wireless | správa a konfigurace rozhraní bezdrátové sítě |
| Bridge | nastavení mostů, které spojují dvě různé sítě, nastavení portů master/slave |
| PPP | konfigurace protokolu PPP, PPPoE, nastavení routeru do režimu server/klient |
| Switch | konfigurace RB jako přepínače včetně VLAN |
| Mesh | vytvoření topologie mesh (propojení všech uzlů navzájem) |
| IP | konfigurace týkající se IP protokolu (nastavení DHCP, ARP, …) |
| MPLS | MultiProtocol Label Switching, konfigurace směrování síťového provozu |
| Routing | konfigurace směrování (RIP, OSPF, …) |
| System | nastavení času, informace o RB, zajištění konfigurací firmware, … |
| Queues | konfigurace datového toku na jednotlivé IP adresy, podsítě, protokoly, porty |
| Files | výpis souborů v paměti RB |
| Log | zprávy uložené v paměti RB (přihlášení, reboot, přiřazení IP adresy, …) |
| RADIUS | Remote Autentication Dial In User Service, protokol pro vzdálenou autentizaci |
| Tools | nástroje pro testování spojení, rychlosti odezvy, … |
| New Terminal | otevře terminál, do kterého se zadávají příkazy ručně |
| Meta ROUTER | nastavení vlastního routeru pod hlavním routerem (od RouterOS 4.0) |
| Partition | rozdělení paměti NAND Flash do sekcí |
| Make Support.rtf | vytvoří soubor s konfigurací RB, … |
| New WinBox | otevře nový WinBox |
| Exit | ukončení komunikace mezi RB a správcem |