Metodický list

| Kód modulu MOV |  |
| --- | --- |
| Název modulu | Obrábění na konvenčních strojích – vrtání, vyhrubování, vystružování |
| Část modulu | 1 |
| Ročník | Druhý |
| Metodika | Instrukce k realizaci - Rozdání pracovního listu - Učitel využívá pracovních listů a objasňuje téma a doplňuje výkladem pracovní list - Žáci pracují s textem, podtrhávají klíčová témata a diskutují o zmíněné problematice - Završení výkladu je power pointová prezentace - Vyučující rozdá učební pomůcky (vrták, upínací hlavička, pouzdro, zámečnická svěrka…), žáci charakterizují jednotlivé nástroje a pomůcky - Shrnutí učiva je v podobě kontrolních otázek, na které žáci ústně odpovídají. V návaznosti vypracují písemný test |
| Zdroje informací |  |

Vrtání.

Vrtání je výroba děr kruhového průřezu. Nástrojem pro vrtání je vrták, který vykonává dva řezné pohyby – otáčivý a posuvný přímočarý.

Vrtáky.

Druhy vrtáků:

a) šroubovitý vrták

- je základní vrták pro výrobu děr a je také nejčastěji používaným vrtákem

- šroubovitá drážka odvádí třísky a přivádí chladicí kapalinu

b) kopinatý vrták

- používá se na vrtání malých průměrů (do 0,8 mm)

c) dělový vrták

- má pouze jedno ostři, používá se k vrtání dlouhých děr

d) středící vrták

- používá se k navrtávání středicích důlků

e) korunkový vrták

- dutý vrták k vrtání větších děr do tenkostěnných materiálů nebo ve stavebních pracích

f) plochý vrták

- vrtací nástroj se vsazenými noži, uplatňuje se u automatizovaného obrábění

g) stupňovitý (stromečkový) vrták do plechu

- HSS stupňovité vrtáky pro rychlé vrtání otvorů do různých typů materiálů

Hlavní části vrtáku.

1 – tělo vrtáku, 2 – stopka, 3 – unášeč, 4 – krček, 5 – šroubovitá drážka, 6 – hrot s řeznými břity, 7 – fazetka

Vrtáky se vyrábějí se stopkou válcovou, pro upnutí do čelisťového sklíčidla nebo se stopkou kuželovou (Morse kužel) pro průměry vrtáků nad 13 mm.

Obr. Šroubovitý vrták s válcovou stopkou.

Obr. Šroubovitý vrták s kuželovou stopkou (Morse kužel).

Tělo vrtáku – tvoří nosnou část nástroje.

Stopka – slouží pro upnutí vrtáku do sklíčidla nebo pouzdra.

Unášeč – podílí se na aretaci a přenosu otáčivého řezného pohybu.

Krček – místo pro značení vrtáku.

Šroubovitá drážka – odvádí vyvrtaný materiál a přivádí řeznou a chladicí emulzi.

Hrot vrtáku – místo pro řezné břity.

Fazetka – břit na šroubovité drážce, vede vrták a zahlazuje vyvrtaný otvor.

Materiál vrtáku:

Vrtáky jsou vyrobeny z nástrojové rychlořezné oceli 19 830.

Pro vrtání do velmi tvrdých materiálů mohou být břity vrtáků osazeny SK plátky se slinutých karbidů.

Geometrie břitu vrtáku:

Velikost úhlu hlavního břitu pro broušení ostří se volí dle tvrdosti vrtaného materiálu.

- ocel a litina 	1160 – 120°

- hliník            	1300 – 140°

- měď/ mosaz 	1200 – 130°

- plasty/ pryž	 30°

- plech		1800

Řezné podmínky:

Na řezné podmínky při vrtání /řezná rychlost v a posuv s/, má vliv hlavně průměr vrtáku, tvrdost materiálu a zvolený typ vrtáku. Pro základní výpočty řezné rychlosti a otáček používáme následující vzorce.

Výpočet řezné rychlosti:

D – průměr vrtáku v mm	n – otáčky za minutu

Výpočet otáček vrtáku:

Optimální řezné rychlosti jsou stanoveny ve strojnických tabulkách.

Upínání vrtáků:

Vrtáky s válcovou stopkou do průměru 13 mm, se upínají do klasického tříčelisťového sklíčidla.

Vrtáky s kuželovou stopkou (Morse kužel), se upínají do kuželových vrtacích pouzder.

Obr. Vrtáky s Morse kuželem.

Obr. Sada pouzder a vyrážecí klín na vrtáky.

Jednotlivé velikosti pouzder v závislosti na průměru vrtáku:

| Průměr vrtáku | Velikost pouzdra |
| --- | --- |
| 10 -13 | Morse 1 |
| 13 – 23 | Morse2 |
| 23 - 30 | Morse 3 |
| 30 - 50 | Morse 4 |

Vrtání:

Vrtáky volíme podle požadovaného průměru a hloubky díry. Nezapomínat, že vrtaná díra bude vždy větší, než použitá velikost vrtáku, zhruba o  0,1 až 0,2 mm. Velké díry se předvrtávají menším průměrem vrtáku.

Přesné díry se dokončují vyhrubováním a vystružováním.

Teplo vznikající při vrtání odvádíme pomocí chlazení. Přehřátí vrtáku může způsobit ztrátu pevnosti nástroje a následné rychlé otupení. Chladíme nejčastěji chladicí emulzí, to je  roztokem vody s přísadou mýdla a oleje. Voda chladí, mýdlo snižuje tření a olej zlepšuje řezné podmínky.

V případě vrtání litiny, mědi a jejich slitin, vrtaný materiál nechladíme.

Chladicí kapalina se přivádí k obráběcímu nástroji speciálním rozvodem s čerpadlem nebo ručně pomocí štětce.

Postup při vrtání:

-  Orýsovaní.

-  Odůlčikování.

-  Upnutí obrobku.

-  Volba vrtáku a upnutí vrtáku.

-  Ustaveni polohy obrobku a vrtáku.

-  Volba otáček a posuvu.

-  Navrtáni a následná kontrola.

-  Vlastni vrtání.

-  Odjehlení a kontrola vyvrtané díry.

-  Vyjmutí vrtáku.

-  Očištěni obrobku od třísek a chladící kapaliny, kontrola rozměrů.

Upínání vrtaných obrobků:

Při vrtání musí být vrtaný předmět pečlivě upevněn, aby byly zachyceny síly způsobené otáčivým pohybem vrtáku. Zvláště při vrtání plechů a malých obrobků, musí být upnutí materiálu pevné a bezpečné.

Při vrtání průchozích otvorů, musí být materiál podložen podložkami z tvrdého dřeva, aby nedošlo k vylamování materiálu na konci vrtaného otvoru.

Jako základní pomůcka pro upínání drobných předmětů  používáme zámečnickou svěrku. Součásti s rovnými a rovnoběžnými stěnami  upínáme do strojního svěráku, který se připevňuje ke stolu vrtačky. Válcové obrobky, upínáme do prizmatických vložek a strojního svěráku. Vložky zabraňují vyklouznutí obráběného materiálu. Složitější výrobky upínáme do speciálních přípravků.

Obr. Zámečnická svěrka a  strojní svěrák

Vrtačky:

Pro vrtání, zahlubování, vyhrubování a vystružování  se používají ruční nebo strojní vrtačky.

Ruční vrtačky, elektrické nebo pneumatické, jsou určeny pro vrtání  otvorů od 2 mm do 25 mm. Tyto vrtačky mají možnost plynulé regulace otáček a volbu zapojení příklepové funkce pro vrtání do stavebních materiálů. (příklep – zvýšení rázové energie nástroje)

Obr. Ruční elektrická vrtačka.

Strojní vrtačky, jsou stroje pro přesnější a efektivnější vrtání.

Stolní vrtačky – pro vrtání děr do 20mm. Mají možnost volby otáček vřetena.

Obr. Stolní vrtačka

Sloupové a radiální vrtačky – jsou určeny k vrtání děr do větších nebo velkých obrobků. Tyto vrtačky jsou vybavený strojním posuvem a převodovou skříní s možností změny otáček.

Obr. Sloupová vrtačka                                             Radiální vrtačka

Bezpečnost práce:

- Kontrola stroje

- Pořádek na pracovišti

- Řádně upnutý oděv, použití pokrývky hlavy a práce bez rukavic

- Ochrana očí – brýle, štít

- Neodstraňovat třísky rukou

- Nebrzdit dobíhající vřeteno rukou

- Při výměně nástroje musí být stroj v klidu

- Řádně upnutý obrobek