Pracovní list 1 – správná řešení

A – 1

Určení druhu odpružení:

- jedná se o odpružení vinutými pružinami

A – 2

Přiřazení vhodného typu vozidla:

- určeno pro vozidlo B (off - road)

A – 3

Možnosti dosažení progresivity odpružení:

- Proměnlivé stoupání pružiny

- Soudečkový profil pružiny

- Proměnlivý průměr drátu pružiny

A – 4

Odstranění popsané závady:

- Výměnou obou pružin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B – 1

Určení druhu odpružení:

- jedná se o pneumatické odpružení

B – 2

Přiřazení vhodného typu vozidla:

- určeno pro vozidlo A (tahač)

B – 3

Možnosti změny tuhosti odpružení:

- zvýšením nebo snížením pracovního tlaku plynu v jednotce

B – 4

Charakteristika odpružení:

- Progresivní

C – 1

Určení druhu odpružení:

- jedná se o odpružení listovými pery

C – 2

Přiřazení vhodného typu vozidla:

- určeno pro vozidlo D (off - road)

C – 3

Možnosti dosažení progresivity odpružení:

- Zdvojení pera

- Použití přídavné pryžové pružiny

C – 4

Vlastnosti odpružení:

- Vede nápravu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D – 1

Určení druhu odpružení:

- jedná se o plyno - kapalinové odpružení

D – 2

Přiřazení vhodného typu vozidla:

- určeno pro vozidlo D (kombi Citroen)

D – 3

Možné závady:

- Únik pracovní kapaliny

- Únik plynu

- Závada řídícího systému

D – 4

Vlastnosti odpružení:

- Možnost nastavení světlé výšky vozidla