| Vypracoval: | Klasifikační test 2 Modul Podvozky 1 – nápravy | Hodnocení: |
| --- | --- | --- |

1. Účelem nápravy není:                                                                                                                     (2 body)

a) vedení kola při průjezdu zatáčkou

b) tlumení odpružení vozidla

c) přenos hnacích sil na kola

2. Mezi nevýhody výkyvných náprav patří především:                                                                  (2 body)

a) složitější konstrukce

b) vysoká cena

c) vysoká hmotnost

3. Tuhé nápravy jsou vhodné především pro:                                                                                 (2 body)

a) osobní automobily

b) sportovní vozidla

c) užitková vozidla

4. Deformované rameno lichoběžníkové nápravy:                                                                       (2 body)

a) vyměníme za nové

b) vyrovnáme za studena

c) vyrovnáme za tepla a zpevníme přivařením výztuh

5. Jako mechanický stabilizátor se nejčastěji uplatní:                                                                  (2 body)

a) tlumič pérování

b) progresivní vinutá pružina

c) zkrutná tyč

6. Nejčastější závadou nápravy bývá:                                                                                            (2 body)

a) prasknutí některé z nosných částí

b) nadměrná vůle v čepech uložení

c) ohnutí některé z nosných částí

7. Co nejpřesněji určete typ nápravy na obrázku.                                                                       (4 body)

8. Uveďte dvě výhody a dvě nevýhody výše vyobrazené nápravy.                                     (2 body)

9.  Pojmenujte označené části vyobrazené nápravy.                                                            (4 body)

10. Jaké tři typy předních náprav jsou nejpoužívanější u osobních automobilů?             (3 body)

11. Jaké poškození nápravy může způsobovat nerovnoměrné sjíždění pneumatiky?     (2 body)

12. Co je účelem stabilizátoru nápravy?                                                                                  (3 body)