Správné řešení

Realizace nebo provedení této komplexní úlohy, může být realizováno na různých učebnách a dílnách praktického vyučování, jak školní, tak i odloučená pracoviště.

Příprava a postup práce:

- technické zabezpečení dílny – konvenční stroje

- podle technologického postupu zvolí soustruh

- polotovar (obrobek) upíná do universálního sklíčidla

- zvolí otáčky (řeznou rychlost)

- podle tabulek umístěných na stroji, nastaví stoupání 1,5mm

- výpočet hloubky závitů (tabulky)

- soustružnickými závitovými noži soustruží vnější a vnitřní závity M18 x 1,5mm

- používá hladící a mazací kapaliny

- kontroluje výsledky obrábění (soustružení závitů)

- průběžně měří, kalibry na vnější a vnitřní závity, digitální posuvné měřidlo,

- dodržuje předpisy BOZP týkající se soustružení (řezání) závitů a možných rizik