Komutátorové stroje 1 – zadání testu

1. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

a)	Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstarší točivé stroje.

b)	Stejnosměrné stroje jsou historicky nejnovější točivé stroje.

c)	Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstarší netočivé stroje.

2. Jak se nazývá generátor stejnosměrného proudu?

a)	dynamo

b)	alternátor

c)	kompenzátor

3. Jaká vinutí mají stejnosměrné stroje?

a)	pracovní na statoru, permanentní magnet na rotoru

b) 	pracovní na statoru, budící vinutí nebo permanentní magnet na rotoru

c) 	pracovní na rotoru, budící vinutí nebo permanentní magnet na statoru

4. K čemu slouží komutátor u stejnosměrných strojů?

a)	reguluje otáčky

b)	stabilizuje napětí

c)	přepíná polaritu napětí v komutujících cívkách nebo polaritu výstupního napětí

5. Jaké napětí je vždy v kotvě stejnosměrného stroje?

a)	střídavé

b)	stejnosměrné

c)	stejnosměrné nebo střídavé

6. Jaké napětí je vždy ve statoru stejnosměrného stroje?

a)	střídavé

b)	stejnosměrné

c)	stejnosměrné nebo	střídavé

7. Z jakého materiálu je vyroben elektromagnetický obvod statoru běžného stejnosměrného stroje?

a)	musí být vyroben z plechů

b)	může být vyroben z nemagnetického materiálu

c)	může být vyroben z plného magneticky měkkého materiálu

8. Z jakého materiálu musí být vyroben elektromagnetický obvod kotvy běžného stejnosměrného stroje?

a)	musí být vyroben z plechů

b)	musí být vyroben z magneticky tvrdého materiálu

c)	musí být vyroben z plného magneticky měkkého materiálu

9.  Jak se rozdělují stejnosměrné stroje?

a)	podle kmitočtu napájecího napětí

b)	na stroje s kotvou nakrátko a s kotvou vinutou

c)	podle způsobu připojení budicího vinutí ke kotvě

10. Které stroje mají paralelně připojené budicí vinutí ke kotvě?

a)	sériové

b)	derivační

c)	kompaundní

11. Které stroje mají sériově připojené budicí vinutí ke kotvě?

a)	sériové

b)	derivační

c)	kompaundní

12. Které stroje mají budicí vinutí připojené ke kotvě sérioparalelně?

a)	sériové

b)	derivační

c)	kompaundní

13. Z čeho je napájeno budicí vinutí stroje s cizím buzením?

a)	z jiného střídavého vysokofrekvenčního zdroje

b)	z jiného střídavého zdroje – alternátor, transformátor

c)	z jiného stejnosměrného zdroje – dynamo, usměrňovač

14. Počet pólů u stejnosměrných strojů:

a)	ovlivňuje otáčky rotoru

b)	určuje počet sériových větví ve vinutí kotvy

c)	určuje počet paralelních větví ve vinutí kotvy

15. Počet pólů rotorového a statorového vinutí stejnosměrných strojů:

a)	musí být shodný

b)	nemusí být shodný

c)	musí být v poměru 1 : 2 – na statoru musí být dvojnásobný počet pólů

16. Která dynama jsou odolná proti zkratu?

a)	sériová

b)	derivační

c)	s cizím buzením

17. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

a)	Sériová dynama se běžně nepoužívají, protože u nich roste napětí se zatížením.

b)	Sériová dynama se běžně používají, protože dodávají stabilní napětí i při zatížení.

c)	Sériová dynama se běžně nepoužívají, protože u nich klesá napětí se zatížením.

18. Co se děje s výstupním napětím dynama, pokud se zvyšuje budicí proud?

a)	Napětí se snižuje.

b)	Napětí se zvyšuje.

c)	Napětí se nemění.

19. Jakým způsobem se zvyšují otáčky stejnosměrného motoru?

a)	současným zvyšováním napětí na kotvě a budicího proudu

b)	napětím na kotvě při plném odbuzení, po dosažení jmenovitého napětí lze otáčky zvýšit zvýšením budicího proudu

c)	napětím na kotvě při plném nabuzení, po dosažení jmenovitého napětí lze otáčky zvýšit snížením budicího proudu

20. Jaký vliv má zvyšování budicího proudu na otáčky stejnosměrných motorů?

a)	Otáčky se snižují.

b)	Otáčky se zvyšují.

c)	Otáčky se nemění.