Komplexní úloha:

Zařízení koupelen-umyvadlové, vanové a sprchové sestavy

1.Umyvadlová sestava

- Umyvadlová sestava: je složená z vlastního umyvadla (jednoduchého nebo dvojitého), výtokové armatury, odpadního ventilu, zápachové uzávěrky a dalších doplňků jako je zrcadlo, držáky na ručníky a poličky.

- Výtokové armatury: nejsou součástí balení umyvadla, je nutno je koupit zvlášť. Výtokové armatury mohou být v provedení nástěnném nebo jako stojánkové umístěné přímo na umyvadle, které musí mít v tomto případě otvor pro jejich montáž.

- Odpadní ventil: slouží k uzavírání a otevírání výtoku vody z umyvadla a k napojení na zápachovou uzávěrku. Otevírání a uzavírání ventilů je provedeno zátkou na řetízku, nebo pomocí táhla a páky.

- Zápachové uzávěrky: jsou zpravidla vodní, v provedení jako lahvové, trubkové, nebo podmítkové. Výška napojení šikmého připojovacího potrubí je 500 - 600mm od čisté podlahy, průměr tohoto potrubí je minimálně DN 40.

Výška hrany umyvadla cca 850 mm.

- Jako doplňky k umyvadlovým sestavám: se používají sloupy a polosloupy, které slouží jako kryty zápachových uzávěrek.

Obr 1. Jednoduché umyvadlo na sloupu

Umyvadla dělíme podle umístění na:

- Klasická - umísťují se na rovnou stěnu, mají rovná záda.

- Rohová - jsou tvarově přizpůsobena umístění do rohu místnosti, používají se v malých koupelnách kvůli nedostatku prostoru.

Umyvadla dělíme podle estetického hlediska na:

- Volná umyvadla – bez zakrytí zápachové uzávěrky. Zápachové uzávěrky mohou mít odpovídající povrchovou úpravu, např. chromováním.

- Umyvadla na sloupu - sloupy bývají keramické v barvě umyvadla. Sloup zakrývá zápachovou uzávěrku a někdy i rohové ventily. Při čištění zápachové uzávěrky nelze pravidla sloup bez poškození odstranit a potom je jeho použití problematické.

- Umyvadla na polosloupu - polosloupy bývají keramické v barvě umyvadla. Připevňují se k umyvadlu pomocí pružinového systému a je možné je při čištění zápachové uzávěrky demontovat a po vyčištění namontovat zpět.

- Nábytková umyvadla - je možné kombinovat s koupelnovou skříňkou - umyvadlo pak tvoří horní desku skříňky. Umyvadlo může být do skříňky částečně zapuštěno tak, že vyčnívá nad desku. Jedná se o polo zápustná umyvadla. Umyvadlo může být do skříňky úplně zapuštěno – montuje se shora na krycí desku skříňky. Jedná se o zápustná umyvadla.

- Vestavěná umyvadla jsou zcela zapuštěna do krycí desky koupelnového nábytku obdobně jako zápustná umyvadla s tím rozdílem, že montáž umyvadla se provádí zespodu do krycí desky skříňky. V současnosti jsou velmi populární tzv. umyvadla na desku, která se spodní plochou (rovnou) pokládají na skříňku nebo stoleček u zrcadla. Umyvadlo je potom celým objemem nad koupelnovou skříňkou nebo stolečkem

Obr2. Zápustné umyvadlo

## Montáž umyvadla

Při instalaci umyvadel nebo umývátek je třeba provést níže uvedené úkony:

- Nejprve se montuje zrcadlo a toaletní deska. Tím se zabrání případnému poškození umyvadla spadlým nářadím.

- Potom se připraví k montáži umyvadlo nebo umývátko.

- Následně se armatura prostrčí a upevní buď maticí, která se utáhne klíčem na matice stojánkových ventilů nebo upínacím přípravkem, který se utáhne trubkovým klíčem nebo šroubovákem.

- Umyvadla nebo umývátka se dnes zpravidla připevňují na stěnu dvěma vruty se závitem M 10 a hmoždinkami. Dříve se pro připevnění umyvadel používaly nejčastěji podpěry (konzoly). Vrtané otvory pro hmoždinky se rozměří tak, aby výsledkem byla požadovaná montážní výška. Okraj umyvadla či umývátka by se měl nacházet asi 850 mm nad povrchem čisté podlahy. Tuto výšku je vhodné upřesnit s uživatelem (pro děti v mateřských školkách činí 500 mm a v jeslích 430 mm). Na hladkých plochách obkládaček je nutno vyrazit důlek, aby při vrtání nedošlo ke sklouznutí vrtáku. Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtákem z tvrdého kovu (vidiovým) o průměru 14 mm. Příklep vrtačky by měl být zapnut až po provrtání obkládaček, protože by jinak hrozilo jejich zlomení. Po zatlačení hmoždinek se do nich asi 50 mm hluboko zašroubují speciální vruty se závitem pro matici.

- Na zadní stranu umyvadla se nalepí protihluková podložka.

- Potom se umyvadlo nasune na vruty se závity a přišroubuje. Matice však musejí být dotahovány opatrně, protože přílišné pnutí by mohlo způsobit prasknutí zdravotnického porcelánu. Vložené pryžové a plastové podložky rozdělují přítlačnou sílu matic a při montáži se na ně nesmí zapomenout.

- Ohebné připojovací trubky stojánkových výtokových armatur se napojí na rohové ventily a namontuje se odpadní ventil. Přitom je nutno utěsnit přírubu (lem) odpadního ventilu v otvoru umyvadla, nejlépe tmelem s trvalou pružností. Bez tohoto utěsnění by voda odtékala i při uzavřeném zazátkovaném ventilu. Sedlo ventilu se musí osadit tak, aby dutina přepadu umyvadla ústila do přepadového otvoru ventilu. U jednoduchých odpadních ventilů se sedlo ventilu upevňuje na spodní straně maticí. V případě odpadních ventilů s mechanicky ovládanou zátkou se těleso natočí vůči sedlu ventilu tak, aby páčka s kulovým čepem směřovala ke stojánkové armatuře a zátkou bylo možné po spojení obou tyčí kloubem lehce pohybovat. Utěsnění, spodní části umyvadla a tělesa odpadního ventilu se provádí pryžovým kroužkem. Pro usnadnění montáže jsou vhodné speciální kleště pro šroubování sedel ventilů.

- Po ukončení montáže, odzkoušení funkčnosti a vyčištění umyvadla se utěsní mezera mezi stěnou a hranou umyvadla trvale pružnou těsnicí hmotou příslušné barvy.

2. Vanová sestava

- Vanová sestava: Sestává z vany, vanového podstavce nebo noh, vanové baterie se sprchou, vanové odpadní a přepadové armatury. Součástí vanové sestavy je i držák na sprchu, mýdelník, madla a vanové zástěny.

- Vanový podstavec: je speciální konstrukce. Podstavec používá výškově nastavitelné nohy. Smaltované a litinové vany jsou tuhé konstrukce, takže jim stačí vyvážení pomocí stavitelných noh a nepotřebují zajištění horní hrany jako vany plastové. Pro zajištění okrajů plastových van se používají speciální kotevní prvky jako součást vanového podstavce.

- Vanová baterie: může být v různém provedení, většinou se používá speciální sestava se sprchou. Vanová baterie může být v nástěnném provedení, ale i jako stojánková baterie se zapuštěnou sprchou v konstrukci vany. Sprcha bývá většinou ruční, zabezpečená samočinným hydraulickým zpětným zařízením, které při nulovém přetlaku uzavře přívod do sprchy a pustí plný průtok vody do vanové baterie.

Toto jištění zabraňuje postříkání uživatele vodou v případě chybné manipulace se sprchou.

- Odpadní a přepadová armatura: se dodává jako sestava  zpravidla včetně zápachové uzávěrky. V případě, že ji sestava nemá, musí být vana vypouštěna přes zápachovou uzávěrku podlahové vpusti.  V bytové koupelně se podlahová vpusť zpravidla nepoužívá. Odpadní a přepadové armatury se vyrábí se zátkou a řetízkem, nebo s ovládáním pomocí bovdenu. U bovdenového ovládání je přepadový otvor většinou chráněn přímo ovládací otáčivou rukojetí. Připojení vany je min DN50.

- Držák, sprchy, vanová madla, vanová zástěna: jsou dalšími příslušenstvími, která přispívají k  bezpečnému a pohodlnému pobytu ve vaně.

Obr.3 Základní tvary van

Vany rozdělujeme podle tvaru na:

- Klasická - obdélníková vana byla v minulosti nejpoužívanější, dnes ji většinou nahrazuje vana nepravidelná, která umožňuje lépe využít poměrně malý prostor v rekonstruovaných koupelnách.

- Rohová - vana umožňuje využít i malý prostor a přitom vypadá velmi esteticky.

- Nepravidelná vana - může mít různá skosení i velikost a může být instalována i ve velké koupelně.

- Sedací vana - se používá také v místech, kde není prostor na klasickou vanu nebo tam, kde žijí senioři.

Vany je možné rozdělit podle umístění takto:

- Vany vestavěné. Mají rektifikační nohy, pomocí nichž je můžeme vyvážit a výškově ustavit. Umisťují se ke stěně, v minulosti se obezdívaly, dnes bychom je neměli obezdívat proto, aby je bylo možné bez narušení obkladu demontovat a vyměnit. Moderní vany mají odnímatelnou přední stěnu, která usnadňuje montáž a údržbu příslušenství.

- Vany volně stojící tvoří estetický doplněk interiéru a jejich tvar většinou  navrhuje pro výrobce designer.

## Montáž vany

Při instalaci vany je třeba provést níže uvedené úkony:

- Je nezbytně nutné dbát přesně pokynů výrobce.

- Před instalací vanu pečlivě překontrolujeme, zda není poškozená. Po její instalaci už nebude brán zřetel na poškození.

- Povrch vany je chráněn ochrannou fólií, kterou odstraníme až po závěrečné instalaci.

- Nesmíme zapomenout na revizní otvor krytý plastovými dvířky, abychom mohli kontrolovat a čistit zápachovou uzávěrku.

- Pokud se jedná o kovovou vanu, musíme ji elektricky uzemnit.

- Vanu instalujeme do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad provedeme pod úroveň vany. Neprovádíme instalaci vany způsobem pevného zazdění. Spáru (2-4 mm) mezi vanou a obložením vyplníme sanitárním silikonovým tmelem, nebo vanovou lištou.

- Prostor pod vanou musí být zbaven zbytků stavebního materiálu, prachu a jiných pevných částic, které by mohly poškodit vanu. Podlaha pod instalovanou vanou musí být rovná, obložená nebo vybetonovaná.

- Pokud se jedná o vanu vestavěnou, tak se nejdříve na těleso vany instalují kovové podpěry – vanové nožičky, u kterých je možnost nastavit optimální výšku vany (pomocí matic). Pomocí nastavení na vanových nožičkách vanu správně vyvážíme.

- Nyní podle návodu výrobce zkompletujeme odtokový systém (odtok + přepad) a napojíme na odpadní potrubí. Vany se napojují potrubím DN 50 a více.

- Pokud se vana obezdívá, musí vyzdívka po výškovém vyrovnání vany být 2-3 mm pod hranou vany.

- Při montáži vanové baterie ze zdi se ve výšce 800 mm od finální podlahy vyvedou vývody pro teplou a studenou vodu.

- Než se vana obezdí, napustíme ji vodou a vypustíme, abychom zjistili případné netěsnosti. Zkontrolujeme, zda vytekla všechna voda.

3. Sprchová sestava

Sprchová sestava se používá tehdy, když je použití vany nevhodné, např. v obydlí seniorů, nebo v kombinaci s vanou ve velkých koupelnách podle přání uživatele.

- Sprchová sestava se skládá ze sprchové mísy (vaničky), výtokové armatury, odpadní armatury a příslušenství.

- Sprchová vanička. Minimální rozměr čtvercové vaničky je 800x800mm. Dělí se podle hloubky na vaničky hluboké-cca 250mm, mělké cca 150mm a velmi mělké, jež jsou zabudovány přímo do konstrukce podlahy.

Vaničky mohou mít různé tvary.

- Výtokové armatury bývají nástěnné, ovládání sprchy může být mechanické pro množství i teplotu vody, nebo automatické za použití termostatické podmítkové sprchovací baterie. Výtokové armatury mohou být integrovány do sprchovacího panelu, který může být vybaven dalším přídavným zařízením např. masážními tryskami. Pevné sprchy se používají u hromadných sprch, nebo u domácích sprch kombinovanými s hydro masážními sloupy.

- Odpadní armatury závisí na hloubce vaničky. Hluboké mají přepad jako vany, mělké a velmi mělké vaničky nemají přepad a montují se přímo na zápachovou uzávěrku. Je možné je namontovat na kanalizaci přes zápachovou uzávěrku podlahové vpusti, což se ale nehodí pro bytové koupelny.

Připojení vaničky je DN50.

- Příslušenství tvoří zástěny ke sprše, sedátka a mýdelníky.

Obr. 4 Tvary sprchových vaniček

MONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU SE SPRCHOVOU VANIČKOU

- Instalujeme dle návodu výrobce vanové nožičky a připevníme k vaničce. Vaničku vyrovnáme podle vodováhy – manipulujeme nastavitelnými nožičkami.

- Skrze otvoru na odtok ve vaničce si na podlahu vyznačíme jeho umístění.

- Přeneseme rozměr spodního okraje vaničky na okolní stěny. Vaničku dáme stranou a čáry prodloužíme.

- Podle návodu výrobce se na stěnu ukotví upínací kusy k ukotvení vaničky.

- Okraj vaničky opatříme těsnící páskou dle návodu výrobce.

- Sestavíme sprchový odtok dle návodu výrobce a spojíme ho s kanalizačním přívodem. Zkontrolujeme spád alespoň 2%.

- Vaničku ukotvíme na upínací kusy, zkontroluje vyrovnání vaničky do vodovážné polohy.

- Připevníme spodní odtok k horní části odtoku.

- Dle pokynů výrobce spojíme těsnící pásku vaničky s těsněním na stěně.

- Vložíme zátku do otvoru na odtok.

- Dle výběru možné technologie provedeme obložení nebo obezdění vaničky

- Dle pokynů výrobce sestavte sprchovou kabinu

Zdroje:

Adámek, M. a Jurečka A. Instalace vody a kanalizace II. Praha: Informatorium 2005, ISBN 80-7333-033-4