| Soubor testových otázek zadání pro žáky oboru instalatér |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno a příjmení žáka: |  |  |
|  | Datum konání zkoušky: |  |  |
|  | Modul: |  | Vzduchotechnika |
|  | Ročník: |  | 3. |
|  | Předmět(y): |  | Vytápění |
|  | Počet otázek: |  | 30 (= 30 bodů) |
|  | Čas na vypracování: |  | 60 minut |

| Hodnocení testu |  |  |  |  | 3 | 18 - 21 bodů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 26 - 30 bodů |  |  | 4 | 14 - 17 bodů |  |  |  |
|  | 2 | 22 - 25 bodů |  |  | 5 | 0 - 13 bodů |  |  |  |
| Výsledné hodnocení zkoušky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnotil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Testové otázky

Pomocí vzduchotechniky upravujeme tyto parametry vzduchu:

- pouze teplotu (můžeme chladit nebo ohřívat),

- teplotu nebo v některých případech vlhkost,

- teplotu, vlhkost, čistotu (pomocí filtrace).

Mezi přínosy vzduchotechniky patří zejména:

- zvyšuje podíl sálavé složky vytápění,

- trvalé větrání bez výkyvů teploty a rekuperace tepla,

- umožňuje připojení více zdrojů tepla.

Dle podílu čerstvého vzduchu rozeznáváme tyto vzt. soustavy:

- vytápěcí, chladící, větrací,

- cirkulační, větrací, kombinovaná,

- větrací, rekuperační, kombinovaná.

Rozeznáváme tyto způsoby větrání:

- rovnotlaké, přetlakové, podtlakové,

- nízkotlaké, podtlakové, středotlaké,

- rovnotlaké, vícetlakové, beztlakové.

Soustava, která do místností dopravuje jen čerství vzduch, se nazývá:

- ventilátorová,

- cirkulační,

- větrací.

Různé množství přiváděného a odváděného vzduchu volíme z důvodu:

- zamezení přenosu pachů a nečistot mezi různými prostory,

- možnosti použití různých ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu,

- rozdílných požadavků na množství vzduchu jednotlivých místností.

Mezi nejvhodnější kombinace větrání a vytápění patří kombinace:

- větrání a sálavého (např. podlahového) vytápění,

- větrání a konvektorových otopných těles,

- větrání a článkových litinových otopných těles.

Mezi přínosy kombinace vytápění a větrání patří:

- možnost výběru různých zařízení dle počasí,

- záloha výkonu pro případ poruchy,

- zajištění řízeného větrání a zároveň sálavé složky tepla.

Odsávací zařízení plní tyto úkoly:

- odsávat zkondenzovanou vodu ze vzduchotechnického potrubí,

- sbírat škodliviny v místě vzniku a odvádět je mimo budovu,

- odstraňovat prach z přiváděného vzduchu.

Odsávací zařízení se obvykle skládá z těchto částí:

- sací nástavec, potrubí, ventilátor, filtry/odlučovače,

- vyústka, potrubí, ventilátor, výfuk,

- anemostat, potrubí, ventilátor, filtry.

Potrubí vzduchotechniky zhotovujeme z těchto materiálů:

- pozinkovaný ocelový plech, plasty, textilie, hliník,

- plasty, měděný plech, hliník,

- ocelové nebo měděné plechy, plasty, textilie.

Plechové potrubí vzduchotechniky má průřez tvaru:

- kruhu, lichoběžníku nebo čtverce,

- čtverce, obdélníka nebo šestiúhelníku,

- kruhu, obdélníka nebo čtverce.

Hliníkové flexi potrubí používáme obvykle pro:

- páteřní rozvody vzduchu,

- mezipatrové spojovací potrubí (stoupačky),

- napojení koncových prvků na plechové potrubí.

Pod pojmem distribuční/koncový prvek rozumíme:

- zařízení, které umožňuje dopravovat vzduch potrubím,

- součástka, která umožňuje přivádění/odvádění vzduchu do místnosti,

- tryska, která distribuuje zvlhčující páru do dopravovaného vzduchu.

Mezi distribuční/koncové prvky patří:

- zátky uzavírající konec páteřního vzduchovodu,

- vyústky, talířové ventily, anemostaty,

- ukončení potrubí ve strojovně před napojením ventilátoru.

Úkolem distribučních/koncových prvků je:

- umožnit vstup/výstup vzduchu z potrubí do místnosti,

- připojit potrubí na hrdlo ventilátoru,

- rovnoměrně zvlhčit dopravovaný vzduch parou.

Mezi obvyklé tvarovky vzduchotechnického potrubí patří:

- oblouky, T – kusy, redukce, čistící kusy,

- oblouky, T – kusy, redukce, přechody,

- oblouky, nástěnky, T – kusy, redukce.

Vzduchotechnika se obvykle skládá z těchto částí:

- jednotka, potrubí, izolace, vyústky, baterie, kotle,

- ventilátory, jednotky, potrubí, tlumiče hluku, otopná tělesa,

- ventilátory, ohřívače, filtry, potrubí, koncové prvky.

Pod pojmem vzduchotechnická jednotka rozumíme:

- fyzikální veličinu, která popisuje parametry vzduchu,

- sestavu zařízení, která slouží k úpravě a dopravě vzduchu,

- část vzduchotechniky, která odvětrává bytovou jednotku.

Pod pojmem sestavná vzduchotechnická jednotka rozumíme:

- jednotku sestavenou ze stavebnicových částí dle požadavků,

- jednotku sestavující různé proudy vzduchu dle požadavků,

- kompletní sestavené zařízení vzduchotechniky včetně potrubí.

Zdrojem tepla pro ohřev vzduchu (ve výměníku jednotky) může být:

- elektřina, uhlí, plyn, topný olej,

- teplá voda, plyn, elektřina, uhlí, topný olej,

- teplá voda, pára, elektřina, tepelné čerpadlo.

Výhodou parního vlhčení vzduchu je:

- vysoká hygiena provozu,

- nízká cena provozu,

- nebezpečí šíření plísní a bakterií.

Rozeznáváme tyto druhy ventilátorů:

- lopatkové, vrtulové,

- axiální, radiální,

- kompresorové, elektromotorové.

Rozeznáváme tyto druhy tlumičů hluku:

- kolenové, vyústkové, oddělovací,

- přímé, obloukové, flexibilní,

- s pevnou nebo pružnou výplní.

Tlumič hluku plní ve vzduchotechnice tyto funkce:

- omezuje šíření hluku vzduchotechnickým potrubím,

- pouze zabraňuje vstupu hluku z místnosti do potrubí,

- tlumí vibrace od ventilátoru.

Pod pojmem rekuperace ve vzduchotechnice rozumíme:

- zpětné získávání přebytečné energie z ventilátorů,

- opětovné vracení odvedeného vzduchu zpět do místnosti,

- zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu.

Rozeznáváme tyto druhy výměníků pro rekuperaci tepla:

- trubkové, kotlové, deskové,

- deskové, lamelové, regenerační,

- článkové, deskové, trubkové.

Mezi výhody deskového výměníku patří:

- jednoduché zapojení do jednotky,

- současný přenos tepla i vlhkosti,

- dokonalé oddělení přiváděného a odváděného vzduchu.

Vzduchotechnické jednotky připojujeme na kanalizaci z důvodu:

- odvedení zkondenzované vody, zejména z chladičů,

- splachování prachu ze vzduchu do kanalizace,

- odvedení vody při čištění filtrů oplachováním.

Připojení vzduchotechnické jednotky na kanalizaci provedeme prostřednictvím:

- plastové hadičky odvedené do umyvadla,

- sifonu s průměrem alespoň DN 70

- kondenzačního sifonu s mechanickou uzávěrou.