DSM 02 řešení SKLO

DSM 02 -Doplňkové stavební materiály – Sklo, žáruvzdorné materiály, materiály pro konstrukci komínů

Doplňování  textu  :    S K L O

Správné odpovědi

Sklo je tuhý roztok křemičitanů, zpracovaný a upravený podle účelu a požadovaného použití.   Stavební sklo je sortiment polotovarů a výrobků ze skla, používaný ve stavebnictví.                                   Sypká směs tuhých surovin, připravených pro výrobu skla se nazývá: Sklářský kmen…………  Základní surovinou je …Oxid křemičitý  ( SiO2 ) s příměsí (až 30%) použitého skla, tzv :  sklářský písek .   Uhličitan draselný, zvaný …potaš  ( K2CO3 ). se do surovin pro výrobu skla přidává z důvodu … snížení teploty tavení    Teplota tavení skla je  1500 až 1700 °C     Tekutá sklovina se různě upravuje a pak zpracovává na požadované polotovary a výrobky. Vzniknou tak různé druhy stavebního skla.                                          Výhodou skla je… velmi dobrá propustnost pro světlo, odolává vodě a chemikáliím a dá se barvit, matovat a různě upravovat, leštit, vrstvit, ap                                                                                    Nevýhodou skla je   křehkost (náročné na balení a přepravu), vysoká tvrdost –hůře se obrábí.       Plochy skla ,vyrobené z menších  kousků různých tvarů a barev, vsazených mezi rámečky se souhrnně nazývají  vitráže …Sklo, lité na plochu roztaveného cínu  se nazývá  plavené.  Zdvojené sklo, upevněné v hliníkovém rámu s řadami drobných otvorů  uvnitř se nazývá  izolační dvojsklo.                            Mezeru mezi izolačními skly tvoří … netečný plyn, nejčastěji argon.                     Řadové děrování  rámečků pro izolační dvojsklo (nebo trojsklo) slouží  k :  odsátí vzduchu a  vyplnění prostoru argonem                   Sklo se zalisovanou drátěnou mřížkou je  :  drátosklo.                  Sklo, které se při rozbití nerozlomí na ostré kusy, ale roztříští na menší částice, připomínající krystaly se nazývá bezpečnostní sklo (connex) a používá se pro přední skla aut a dopravních prostředků.    Vrstvené sklo mezi plastové fólie slouží jako :bezpečnostní, nebo neprůstřelné.   Při výrobě dvojskel a trojskel pro plastová okna se z prostoru mezi skly přes otvory odsaje  vzduch a natlakuje netečný plyn nejčastěji argon.                                                                              Hrot (ostří) nástroje k řezání skla se vyrábí z : diamantu.                  Sklo a polotovary za skla (skleněné tabule, dvojskla, zrcadla)se skladují šikmo uložené a proložené měkkou fólií ,polystyrenem či vlnitou lepenkou  a přepravují  se ve speciálních hřebenových vozících.