Druhy a tvary střech

Každá budova musí být nad posledním podlažím ukončena zastřešením a tím chráněna před nepříznivými vlivy povětrnosti. Stavební konstrukce, která tyto požadavky splňuje je střecha.

Na střechy jsou kladeny následující požadavky:

a) funkční – chrání budovu před deštěm, sněhem, větrem, zimou i slunečním zářením a hlukem

b) konstrukční – přenášení zatížení střechy (včetně vrstvy sněhu)do nosných zdí a dalších nosných konstrukcí budovy.                                                                                                                                                     c) architektonické – ovlivňuje vzhled a tvar budovy

https://www.asb-portal.cz/wp-content/uploads/images/fotogaleria/fotogalerie/architektura/letajici_strecha_s_rozmery_fotbaloveho_hriste_fotoalbum/01-big-image.jpg

Části střech:

okap je spodní hrana střechy,

hřeben je horní vodorovná část střechy,

nároží je zešikmené pokračování hřebene,

úžlabí je dolní část styku dvou střešních rovin

valba je zešikmená plocha z hřebene ke štítu budovy

štít je kolmá boční stěna budovy (štítová zeď)

Střechu tvoří: A) nosná konstrukce    B) střešní plášť

Nosné konstrukce přenášejí zatížení na ostatní nosné části budovy (nosné zdi a sloupy) a tím také ovlivňují tvar střechy.   Střešní plášť chrání budovu před vnějšími vlivy, zabezpečuje a udržuje prostředí uvnitř budovy

http://www.ingspol.cz/images/hala.jpg

Sklon střechy ovlivňuje její vzhled, podle sklonu rozdělujeme střechy:

a) ploché - sklon 0 -10°  (žádný nebo velmi malý sklon)

b) šikmé - sklon  10- 45° (střechy sklonité)

c) strmé -  sklon větší než  45°                                                                                                                                    d) zvláštní - nepravidelné plochy se zvláštní konstrukcí

Střešní plášť chrání budovu před povětrnostními vlivy, jako jsou: déšť, sníh, slunce, popílek a nečistoty. Skládá se z krytiny, pod níž jsou nosné a doplňkové vrstvy, bednění z desek, laťování, izolační vrstvy a fólie. Složitější jsou monolitické betonové nebo montované desky a panely.          Horní vrstva, která zásadně ovlivňuje vzhled střechy se nazývá  střešní krytina.

http://www.lakyadler.cz/fileadmin/user_upload/references_teaserimage/Sporthalle-CZ-Lignovit-Teaser_01.jpg

http://www.strechyokna.eu/hlinikova-stresni-krytina-alugapa

Podle tvaru rozdělujeme střechy:

plochá s minimálním nebo žádným sklonem

pultová (s jednostranným  sklonem )

sedlová  ( se symetrickým sklonem)

valbová ( se skosením ve štítu)

stanová (ve tvaru čtyřbokého jehlanu)

mansardová (s dvojím sklonem a obvykle vestavěným bytovým prostorem  )

pilová s vícenásobným sklonem(tovární haly a sklady)

věžová (strmá jehlanovitá ve výšce) kostely a historické budovy hradů a zámků

báňová  (věž oblého tvaru)

Méně obvyklé typy střech, tzv. Střechy zvláštní:  S rámovou konstrukcí  ocelovou nebo železobetonovou, lamelovou dřevěnou konstrukcí (sportovní haly a sklady), lomenice a skořepiny z tvarovaných železobetonových desek, zavěšené konstrukce  na ocelových lanech např. stadiony, výstavní pavilony, kulturní domy, apod.,  pneumatické konstrukce (nafouknuté haly), zelené střechy -vegetační

https://www.asb-portal.cz/wp-content/uploads/images/fotogaleria/fotogalerie/architektura/letajici_strecha_s_rozmery_fotbaloveho_hriste_fotoalbum/06-big-image.jpghttp://www.hyperbydleni.cz/files/clanky-html/cz/0/298/na-co-si-davat-pozor-u-zelene-strechy-1.jpg

Ploché střechy dělíme na jednoplášťové a dvouplášťové s odvětrávaným prostorem.

Nosné konstrukce  jsou nejčastěji:Krovy vaznicových soustav : stojatá stolice, ležatá stolice, hambálková soustava.  U střech velkého rozpětí jsou výhodnější vazníky nebo betonové monolitické betonové desky a panely.

Názvosloví:

pozednice (trám na podélné nosné zdi do něhož se zaklesnou krokve

vazní trám - trám napříč podélných zdí – tvoří základnu krovů

krokve  jsou šikmé trámy, vymezující sklon střechy, na ně se připevňují  střešní latě i žlabové háky, většinou tvoří páry krokví zhruba 1 metr od sebe.

Konstrukci krovů doplňují svislý sloupek a šikmá vzpěra,

vodorovný trám uprostřed výšky zvaný střední vaznice, podpíraná krátkými trámky – pásky.

Střešní krytiny  dělíme na a) povlakové (vytvořená ze souvislé plochy krytiny )   b) skládané (z tašek, čtverců a jiných drobných dílů krytin).

Podle materiálů: pálené tašky, betonové tašky, břidlice, plastové, dřevěné šindele, asfaltové šindele, plechové krytiny ploché a vlnité, plechové taškové profily (např.: oblá taška Bobrovka, hranatá falcovka, obloukový hřebenáč či zahnutá bokovka a další tvary)

Oplechování střech a okapní systémy

Oplechování je pokrytí plochy plechem, lemování je pokrytí obvykle jen okrajů ploch. Jde o klempířské práce, oplechovat je nutné: úžlabí, nároží, hřeben, lemování štítu ,komína či střešních oken. Jde  o lomení střešních rovin a prostupy (např. komín vystupuje nad rovinu střechy).   V těchto místech by mohlo pod střechu zatékat. Oplechování tomu zabrání (někde může být nahrazeno tvarovou taškou např. hřebenáče, nebo krajové tašky (bokovky).

Okapní systémy slouží k odvodnění střech pomocí okapních žlabů, kotlíků, svodů, háků ,objímek, žlabových čel a kolen. Většina typových tvarů je vyráběna průmyslově a stačí je namontovat

https://www.obrazky.cz/?q=prostupy

https://www.ceskestavby.cz/clanky/lehka-stresni-krytina-odlehci-krovum-a-vydrzi-22168.html

Kontrolní otázky k textu:

Pozorně si přečti jednotlivé stati textu a prohlédni obrázky- pak odpovídej na otázky:

1) Popiš,jaké požadavky jsou kladeny na střechy?

2)Pojmenuj části střech na obrázcích

3)Uveď funkci nosné konstrukce

4)Vyjmenuj, které střechy dle typů a sklonů jsou na obrázcích

5)Objasni jakou funkci plní střešní plášť

6)Popiš z čeho se skládají nosné konstrukce střech-krovy a ukaž některé na obrázku

7)Najdi na obrázcích tašku bobrovku a falcovku, hřebenáč,  bokovku.

8)Popiš z čeho se skládají okapní systémy a najdi některé části na obrázcích (žlaby, kotlík, žlabové čelo, žlabové háky, výtokové koleno)

Nosná konstrukce sklonité (sedlové ) střechy  :  Prohlédni si důkladně názorný obrázek na této straně : jsou zde zobrazeny a pojmenovány jednotlivé části konstrukce krovů. Jsou zde schématicky bez měřítka a bez uvedení dimenze jednotlivých trámů.   Není to výrobní výkres, ale nákres, zobrazující umístění a funkci jednotlivých částí krovů.  Výkres je na další straně.

Výkres krovu sedlové střechy:  Označ na výkrese a očísluj jednotlivé části krovů podle předchozího názorného schématu jak v nárysném  řezu A, tak v půdoryse.

Úkol:  označ čísly a napiš soupis (legendu) pro jednotlivé konstrukční části krovů (jednotlivé trámy) např.: krokve, pozednice, atd.