STŘEŠNÍ  KRYTINY  -  POJMY

odpovědi

1) BOBROVKA :  Střešní taška plochá, tvarovaná do oblouku

2) FALCOVKA  :  Hranatá střešní taška s drážkou, kterou přiléhá k sousední tašce .

3) HŘEBENÁČ  :  Oblá taška k překrytí hřebene střechy

4) BOKOVKA    :  Krajová taška profilu „L“ na překrytí okrajové hrany u štítu budovy

5) ETERNIT       :  Vláknocementová  krytina ve tvaru čtverců narůžovělé barvy s obsahem azbestu

6) CEMBRIT      :  Vláknocementové krytiny – čtverce z PVA vláken, pojených cementem

7) EKOTERNIT :  Čtverce krytiny z recyklovaných plastů, vzhled břidlice, dá se ohýbat

8) ONDULINE   :  Vlnitá lehká krytina na bázi lepenky

9) IPA                  :  Asfaltová lepenka na střešní krytiny i podkladové vrstvy- hydroizolace

10)DOŠKY         :  Svazky slámy nebo rákosí používané k pokrytí střech

11)BŘIDLICE    :  Kámen-nerost, který lze dobře štípat na tenké desky- použitelný na krytiny

12)OHEBNÁ BŘIDLICE: Plastové pružné čtverce, připomínající břidlici-střešní krytina- ekoternit

13)DOŠKAŘI    :  Řemeslníci, kteří dříve pokrývali střechy doškovými krytinami

14)ŠTÍPANÉ ŠINDELE : Dřevěné destičky k pokrytí střech dřevostaveb, vyrobené štípáním

15)ASFALTOVÉ ŠINDELE: Impregnovaná lepenková rohož s vrstvou asfaltu tvarované na krytinu

16)POLYKARBONÁTOVÉ DESKY : Průsvitný plast na lehké povlakové krytiny.

17)KOMŮRKOVÉ DESKY : Plastové polykarbonátové desky s podélnými dutinami na krytiny

18)FALCOVANÁ KRYTINA : Hladké plechové pásy spojené přehybem na drážku- falc

19)MĚDĚNKA : Zelený povlak oxidu na povrchu mědi, který kov chrání - neproniká dovnitř

20)DILATACE : Konstrukční úprava, zohledňující tepelnou roztažnost (mezery, vůle, kompenzátory)

21)TEPELNÁ ROZTAŽNOST: Vlastnost kovů teplem se roztahovat a chladem smršťovat.

22)TEPELNÁ VODIVOST : Schopnost materiálů, hlavně kovů odvádět teplo

23)ZVUKOVÁ VODIVOST :Schopnost materiálů nejen kovů přenášet a šířit zvuk

24)PREJZOVÁ KRYTINA : Skládaná krytina z korýtek a oblouků ,kladená do maltového lože

25)POVLAKOVÉ KRYTINY : Krytiny z větších formátů nebo pásů (plech, IPA , Plasty )

26)SKLÁDANÉ KRYTINY : Krytiny poskládané z menších čtverců nebo tašek

27)NESPALNÉ KRYTINY : Krytiny z nehořlavých materiálů (pálené, betonové, kovové, břidlice)

28)TITANZINEK : Slitina zinku s přídavkem malého množství titanu, na krytiny a okapní systémy

29) ALUZINEK  : Slitina hliníku a zinku- pro střešní profilové plechy

30) POZINK : Zkrácený název pro pozinkovaný plech na krytiny-ocel s malou vrstvou zinku