STŘEŠNÍ  KRYTINY

a) KRYTINY  Z  PŘÍRODNÍCH  MATERIÁLŮ

1 )KRYTINA  Z  PŘÍRODNÍ  BŘIDLICE

Patří k  nejtrvanlivějším, přírodním a ekologickým krytinám. Vhodné pro minimální sklon střechy  30° a může se použít i na obklad svislých stěn domu nebo na dlažby. Surovinou je nerost, který lze  dobře štípat na tenké desky. Ty jsou pak poměrně lehké a  přitom nehořlavé. Řadí se tedy mezi krytiny  nespalné.  Břidlici používali naši prapředkové už v dobách starověkého Říma a používá se dodnes.

Výhody: vysoká životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům i ohni, dobré izolační vlastnosti, dobrá tvarovatelnost (lze štípat až na 5 mm silné desky), stálobarevnost, dekorativní vzhled a ekologická nezávadnost.

Nevýhody: Vyšší cena, nutná řemeslná zručnost při pokládce čtverců krytiny   (plošná hmotnost je 2O až 33 kg/m2 ).

Dodává se ve tvaru krytinových desek obvykle čtvercového tvaru s vyvrtanými otvory pro hřebíky a klade na celoplošné bednění z desek(rostlé dřevo nebo OSB),na které se položí pás asfaltové lepenky IPA nebo difúzní fólie, tzv. parozábrana. Používá se jak u památkových objektů (kostely, zámky, ap) , tak i u současných moderních budov i rodinných domků.

2) SLAMĚNÉ ( SLÁMOVÉ ) NEBO  RÁKOSOVÉ  DOŠKY

Jsou vyrobeny ze svazků slámy (nebo rákosu) svázaných povřísly (slaměnými provazy) Mají výborné izolační vlastnosti, ale jsou snadno hořlavé (proto se řadí mezi krytiny spalné)    Kladou se na laťování.

www.kryytiny-strechy.cz

Jsou trvanlivé ( vydrží až 40 let ) Tloušťka šindelů je  30 cm.  Hořlavost je možno částečně snížit napuštěním roztokem vodního skla (vytvoří se krytina samozhášivá- na povrchu se po zapálení rychle vytvoří spečená vrstvička, která zabrání přístupu vzduchu pod povrch a plamen zhasne.                               V minulosti se tato krytina hojně používala u vesnických chalup, nyní ji najdeme  jen na vesnických muzeích, skanzenech, archeoskanzenech a některých ekologických stavbách a pasívních domech.    V dřívějších dobách se pokládáním doškových krytin zabývali  řemeslníci zvaní     „doškaři“.

3) DŘEVĚNÉ  ŠTÍPANÉ  ŠINDELE

Jsou vyrobeny z přírodního dřeva štípáním na úzké tenké destičky ,( které se pak přibíjejí na střechu a někdy i boční stěny) aby nedošlo k přerušení dřevních vláken. V minulosti i nyní používané na dřevostavby, srubové domy, ale také kostely a historické stavby Mají velmi dobré izolační vlastnosti. Jsou vhodné jak pro krytí střech, tak i obklad stěn.  U moderních dřevostaveb a srubových domů dotváří celkový vzhled dřevostavby. Jsou vhodné pro střechy se sklonem nad 40°. Patří k výrobkům tesařů a stavebních truhlářů.

http://www.drevenesindele.cz/dreveny_sindel_baleni.htmlhttp:/

v

b) PRŮMYSLOVĚ  VYRÁBĚNÉ  KRYTINY

4) PÁLENÉ  STŘEŠNÍ  TAŠKY

Patří mezi krytiny skládané (taškové)) nespalné. Jsou   vyrobeny z jemné cihlářské hlíny lisované do potřebných tvarů a vypalované v peci při teplotě kolem 1000°C.   Kladou se na latě a jsoue určeny pro střechy se sklonem okolo 30° (22- 40° ) Podle tvaru mohou být : Tašky hladké, ploché, nejčastěji s obloukem kterým se směrují dolů  . Taková taška se nazývá Bobrovka.

V současné době nejrozšířenější jsou drážkové tašky obdélníkového tvaru zvané falcovky s různě upraveným povrchem, mohou být přírodní glazované, s posypem a různě zbarvené. Prejzová krytina se skládá z obloukových korýtek (prejzů) a oblouků, kladených do maltového lože Prejzy se kladou přes hrany korýtek do malty. .Je nutný větší sklon střechy  min. 45°. Podobně se kladou krytiny z vlnovek (esovek), taktéž do malty

.Hřebenáč je oblouková taška, překrývající hranu hřebene nebo nároží střechy.    www.krajová.cz

Bokovka je taška, která má profil tvaru „L“. Chrání okrajovou hranu štítu budovy (není pak nutné lemování štítu plechem.)

Výhody pálených střešních tašek:  jsou trvanlivé, pevné , snadno vyměnitelné, ekologické, jsou nehořlavé, tedy nespalné, dobře odolávají povětrnostním vlivům. Nevýhodou je, že jsou poměrně těžké a také křehké.

Výroba pálených tašek :  Jde o cihlářskou ( keramickou ) výrobu.  Jemně rozemletá cihlářská jílovitá hlína se smíchá s vodou a prohněte na hustou tvárnou hmotu. Z ní se strojně lisováním nebo protlačováním tvarují jednotlivé tašky. Ty se suší aby při vypalování nepopraskaly Pak se vkládají do kruhové nebo tunelové pece a vypalují při teplotách okolo 1000°C. Po vypálení se stohují a ukládají na palety. Kladou se boční hranou šikmo tak,  že se tašky o sebe pouze opřou. Nesmí se ukládat  plochou na sebe, protože by spodní tašky pod tíhou vrchní vrstvy popraskaly.

www.chatar-chalupar.cz

5) BETONOVÉ KRYTINY                                                                                                                                                       Patří mezi krytiny nespalné. Jsou velmi trvanlivé. Jsou vyrobeny z betonové směsi (cement , jemný písek , voda a různé příměsi)  Jsou pevné, ale také těžké (je nutná masívní konstrukce trámů krovů),kvůli vyšší hmotnosti tašek. Kladou se obvykle nasucho(ložné spáry  je možno zatřít zevnitř jemnou maltou Vyrábí se v různých tvarech podobně jako pálené keramické tašky. ( falcovky,  hřebenáče,   bokovky, ap) ,podobně jako u pálených tašek.

www.alka domky.cz

6) ASFALTOVÉ ( BITUMENOVÉ)  KRYTINY

Jsou vyrobeny z asfaltovaného pásu s nosnou vrstvou ze skelné rohože s minerálními plnivy a s povrchovou  úpravou hrubozrnným břidlicovým posypem.  Používají se pro skládané krytiny sklonitých střech s různým sklonem od 15 do 90°(kolmé stěny).  Jednotlivé pásy krytiny ( asfaltové šindele) jsou opatřeny samolepícími body  , které slouží ke slepení jednotlivých šindelů k sobě.

Výhody: odolnost proti vnějším vlivům počasí, včetně UV záření- jsou stálobarevné. Vyrábí se v širokém sortimentu barev  a tvarů. Krytina je bezúdržbová (nemusí se nijak povrchově upravovat).   Je ohebná a nejsou tedy potřebné krajové a hřebenové tašky- krytina se ohne do potřebných tvarů přímo na střeše. ( má nízkou plošnou hmotnost – 9 kg/m2. Jemnozrnný minerální  posyp a separační pásy, chrání krytinu proti slepení.

Nevýhody: vyžaduje rovný podklad- celoplošné bednění (dřevěná prkna nebo OSB desky či překližky) Má nižší pevnost a trvanlivost, než pálené či betonové tašky.  V případě kladení při nižších teplotách pod 10°C je nutno šindele před manipulací temperovat, neboť se stávají křehké a méně ohebné a mohly by se lámat. Při skladování se nesmí klást víc jak 18 balíků šindelů na sebe. Větší vrstvy by se mohly slepovat a deformovat, musí se chránit před vlivy tepla a povětrnosti..  Vyrábí se ve tvaru oblouků-bobrovky, trojúhelníků-delta, obdélníků, hexagonál-lichoběžník.

www. obrazky.seznam.cz, gutashop.cz

7) KOVOVÉ  KRYTINY

Jsou vyráběny z kovového plechu různých kovů : oceli , mědi , zinku , hliníku , olova  a také slitin kovů např. titanzinek, aluzinek, aj.  Vyrábí se v široké škále barev, dezénů a povrchových úprav i tvarů .   Hodí se na nejrůznější tvary a sklony střech od plochých až po věžové.

www.do..sandboy.ru

Výhody: Jsou lehké a nevyžadují tak masívní nosnou konstrukci (dimenze) krovů jako klasické pálené či betonové krytiny. Jsou vhodné pro všechny typy a sklony střech, snadno se tvarují, dají se stříhat, ohýbat, pájet a připevňovat.

Nevýhody: Zejména ocelový plech snadno podléhá korozi v celé tloušťce materiálu a je tedy nutná kvalitní ochrana povrchovými úpravami pokovováním a nátěry.  Např u ocelového pozinkovaného plechu, tzv  pozink se doporučuje obnovovat nátěr vždy po 5 letech.  Je nutné dbát na důkladné přichycení k podkladu- obvykle na bednění z dřevěných prken nebo OSB desek. Krytina je poměrně lehká a méně odolává silnému větru. U střech ve větších výškách, hlavně na věžích se dělají v ploše větrací otvory (aby vítr měl kudy unikat a nenazvedával krytinu.)  Je neprodyšná  a proto je nutný rovný podklad z bednění, na to difúzní fólie  (tzv parozábrana)která zabraňuje srážení vodních par z vnitřní strany krytiny  a tepelně izolační vrstva pěnová (PUR, Polystyrén) nebo  kamenná vlna – např.Rockwoll.

Fyzikální vlastnosti ,charakteristické pro kovy jsou : tepelná a zvuková vodivost a tepelná roztažnost.   Tepelná vodivost znamená, že kovy dobře odvádějí teplo a zvuková vodivost, že přenášejí zvuk. Nemají tedy samy o sobě izolační schopnost. Pro zabránění úniku tepla , kdy v zimě by prostor pod střechou prochládal a v létě se naopak přehříval  ,se pod plechové krytiny dává izolační vrstva pěnové nebo vláknité hmoty. Ta obvykle plní i funkci zvukové izolace.  Tepelná roztažnost se projevuje tím, že se kovy teplem roztahují a chladem smršťují. Proto se s touto změnou rozměrů musí počítat i u kovových konstrukcí z plechů   Konstrukční úprava, zohledňující tepelnou roztažnost se nazývá „dilatace“   Jsou to mezírky-vůle v drážkách, přiznané vlnovky nad spárami apod. materiál se má vlivem teplotních změn kam posouvat, nenaruší konstrukční spoje ani nepopraská.

Druhy plechových krytin: Rozlišují se podle toho, zda  se pokrývá souvisle střešní plocha z formátů plechu ,nebo se skládá ze čtverců a šablon mohou být : a) povlakové: -plochý plech nebo pásy spojené na drážku- tzv. Falcovaná krytina (z něm, Falz ´= drážka). Plechy se spojí na stojaté a ležaté drážky.  Mezi povlakové krytiny lze řadit také krytiny z vlnitého či trapézového plechu (profil lichoběžníkový).  b)skládané plechové krytiny jsou buď ze čtverců (vhodné i pro pokrývaní tvarovaných a zakřivených ploch včetně věží) a také formáty vlnitých plechových tvarovek s profilem střešních tašek , (tzv taškoplech). V současné době je to nejrozšířenější typ kovových krytin. V různých barvách a provedeních. Připevňuje se šrouby s maticemi, zajištěné krytkami proti zatékání. Jej opatřen vícenásobnou povrchovou úpravou (pro případ poškrabání při montáži výrobce dodává tzv. opravný lak. Takovéto krytiny vydrží 40 i více let. Některé druhy jsou taktéž opatřeny posypem drcenou břidlic. í Navazuje na ně také provedení okapních systémů.

www.crestom.cz

Materiál plechových krytin:  - ocelový pozinkovaný plech: tzv „ Pozink“ -musí se po 5 letech natírat.  Měděný plech  -  má dlouhou životnost – nad 60 let. Vlivem povětrnosti se pokryje zelenou vrstvičkou oxidu, který chrání před korozí a nazývá se „měděnka“. Používá se hlavně pro pokrývání věží a historických staveb. Nevýhodou je vyšší cena.    Zinkový plech odolává korozi, ale hůř se ohýbá a v chladu praská. Používá se připevnění na latě (podle profilu latí: francouzský, německý nebo belgický způsob uchycení.    Hliníkový plech je lehký, ohebný , ale poměrně měkký         Olověný plech je těžký, šedý, vzhledově méně dekorativní. Odolává však velmi dobře chemikáliím ,zejména kyselinám. Proto se používá pro střechy a okapní systémy v průmyslových objektech, kde vlivem oxidu siřičitého vznikají kyselé deště .   Některé nevýhodné vlastnosti kovů zejména zinku a hliníku je možno omezit jejich použitím ve slitinách.  Jsou to především :  Titanzinek, což je slitina zinku s malým množstvím titanu. Je bezúdržbový-nenatírá se. Hůře však odolává kyselým dešťům. Vyrábí se v provedení . přírodní nebo předzvětralý - liší se odstínem: stříbřitý nebo zamodralý.    Aluzinek - spojuje vlastnosti-měkkost a tvárnost hliníku s pevností s křehkostí zinku.  Používá se i pro tvarové krytiny opatřen povrchovou úpravou (např Tornero)

8) VLÁKNOCEMENTOVÉ  KRYTINY

Jsou vyrobeny lisováním vláknitých materiálů s cementovým pojivem a dalšími přísadami. Jde o krytiny ve tvaru čtverců, dříve hojně používaný Eternit nyní nahradil modernější Cembrit.                                    Eternit je krytina ve tvaru čtverců narůžovělé barvy, která časem zešedne . Dříve se hodně používal  zejména u střech s menším sklonem. Nyní se již nevyrábí a nesmí používat, poněvadž obsahuje

azbestová vlákna a je tedy ekologicky závadný.    Cembrit je moderní skládaná krytina z PVA vláken pojených cementem, Nahrazuje dříve používaný eternit. Vyrábí se ve více tvarech : Česká šablona-čtverec, , Dánský obdélník  a Bobrovka. Dá se použít pro střechy od sklonu 10°. vyrábí se v povrchových úpravách : hladké- Betternit , strukturované-Dominant, který vzhledem připomíná břidlici a Horal-zesílené desky do náročných oblastí. Výhodou je nízká hmotnost. Životnost je minimálně 30 let.

9) LEHKÉ LEPENKOVÉ KRYTINY

IPA je asfaltovaná lepenka (impregnovaný papír) s povrchem hladkým nebo  s minerálním posypem jemného písku. Odpuzuje vodu a proto se používá pro hydroizolace a podkladní vrstvy pod další krytiny-např na plochých střechách a menších stříškách-altány, apod.                 Onduline je lehká vlnitá krytina bitumenová z organických vláken, lepenky, barviv a dalších upravujících přísad je vhodná pro menší střechy, verandy, altány apod. Je levná a má též nižší trvanlivost.

www.krytiny-strechy.cz

www.hyperhoby.cz

www.search.seznam. cz

10) PLASTOVÉ  KRYTINY

Jsou vyrobeny z plastových výlisků různých druhů plastů včetně recyklovaných z použitých plastových obalů..   V současné době se dosti používá Ekoternit, zvaný též Ohebná břidlice. Svým povrchem napodobuje vzhled břidlice .  Dá se dobře tvarovat např. u vikýřů.. Hodí se i pro menší sklony střech

Polykarbonátové desky jsou poloprůsvitné desky plné buď rovné nebo tvarované do vlnitého či trapézového profilu. Dalším typem jsou duté desky s přepážkami, tvořící uvnitř čtvercové dutinky tzv. polykarbonátové desky komůrkové Hodí se pro lehké stříšky-verandy, pergoly, apod. Podobným způsobem se používá plexisklo ,což je organické sklo (polymetylmetakrylát).

https://www.obchodprodilnu.cz/parse/image_cache/06/92/d5c223cd81b3ecf8cb1b593679b7.jpg

www.plastovastrecha.cz

chatar-chalupar.cz

KONTROLNÍ OTÁZKY k textu:

1)BŘIDLICOVÉ  KRYTINY :

1.1 Z čeho se vyrábí břidlice a proč se řadí mezi ekologické krytiny ?

1.2 Co se dává jako podklad pod břidlicovou krytinu ?

1.3 Vyjmenuj výhody břidlicové krytiny a popiš její vlastnosti.

1.4. Pro jaký minimální sklon střechy se doporučují břidlicové krytiny ?

1:5 K čemu  se kromě pokrývání střech mohou použít břidlicové  desky ?

2) SLÁMOVÉ A RÁKOSOVÉ DOŠKY :

2.1 Čím se zabývali řemeslníci profese „ doškaři“  ?

2:2 Co jsou povřísla, z čeho se vyráběly a k čemu sloužily ?

2:3 Čím je možno snížit hořlavost slaměných došků ?

2:4 Na jakých domech  a kde  se ještě nyní používají doškové střechy ?

2.5 Má došková střecha dobré izolační vlastnosti?

3 )DŘEVĚNÉ ŠTÍPANÉ ŠINDELE :

3:1 Z čeho se vyrábějí šindele pro krytí střech. Proč se nevyrábějí řezáním, ale štípáním?

3:2 U jakých staveb se používaly dřevěné šindele v minulosti a nyní ?

3:3 Jaký je požadovaný minimální sklon střechy, kryté dřevěnými šindelemi?

3:4 Kteří řemeslníci vyrábějí dřevěné štípané šindele?

3.5 Patří dřevěné šindele mezi střechy spalné nebo nespalné?

4)  SKLÁDANÉ  PÁLENÉ KRYTINY:

4:1 Co je to bobrovka, jak vypadá a k čemu se používá ?

4:2 Co je to falcovka , jak vypadá a k čemu se používá ?

4:3Kam se pokládá hřebenáč, jaký má tvar a před čím chrání budovu ?

4:4Co je to Prejzová krytina a k čemu se používá?

4.5 Z čeho se vyrábí pálené tašky.? Popiš stručně postup výroby.

4.6 Kam se klade taška ,zvaná bokovka ?

4.7 Jak se ukládají pálené tašky při skladování?

5) BETONOVÉ KRYTINY:

5:1 Co je surovinou pro výrobu betonových tašek?

5:2Jaké jsou výhody a nevýhody betonových tašek?

5:3 Kladou se betonové tašky na bednění nebo laťování ?

5:4 Patří betonové krytiny mezi spalné nebo nespalné ?

5.5 Jak se nazývá oblá taška překrývající hřeben nebo nároží?

6) ASFALTOVÉ  ( BITUMENOVÉ )  KRYTINY

6.1) Co je nosnou vrstvou u (Bonských či Finských) asfaltových šindelů ?

6.2) Jaký materiál se používá pro minerální posyp asfaltových šindelů ?

6.3) Může se asfaltová krytina ohýbat?

6.4) Jaký má být podklad pod asfaltové šindele ?

6.5) Pro jaký sklon střechy jsou asfaltové šindele určeny ?

6.6) Kolik balíků asfaltových šindelů se může maximálně  složit na sebe při skladování ?

7) KOVOVÉ  KRYTINY

7.1) Které druhy kovů se používají pro střešní krytiny ?

7.2) Co je tepelná a zvuková vodivost? Objasni pojmy.

7.3) Co je tepelná roztažnost kovů? Popiš jak se projevuje.

7.4) Objasni pojem „dilatace“ Uveď příklad.

7.5) Které slitiny se používají pro střešní krytiny ?

7.6) Co je  falcovaná krytina? Patří mezi povlakové nebo skládané ?

7.7) Čemu říkají řemeslníci, „taškoplech“? Z čeho je vyroben?

7.8) Co je měděnka, jak vypadá a k čemu slouží ?

7.9) Který kovový plech v chladu snadno praská a nesmí se v zimě montovat ?

7.10) Co je koroze ,jak se kovové krytiny chrání proti korozi ? Který kov je pro krytiny  nejtrvanlivější ?

8)VLÁKNOCEMENTOVÉ  KRYTINY

8.1)Proč se už nesmí používat krytina zvaná Eternit ?

8.2)Čím se v současné době nahrazuje Eternit ?

8.3) Z čeho se vyrábí krytina zvaná Cembrit ?

8.4)Pro jaký minimální sklon střechy se může použít krytina Cembrit ?

8.5)V jakých tvarech se dodává krytina Cembrit ?

9) LEHKÉ  LEPENKOVÉ  KRYTINY

9.1) Co je IPA a z čeho je vyrobena ?

9.2) Co je hydroizolace?

9.3) K čemu se používá IPA ?

9.4) Jak vypadá krytina Onduline ?

9.5) K čemu se používá krytina Onduline ?

10) PLASTOVÉ  KRYTINY

10.1)Co je Ekoternit a z čeho je vyroben ?

10.2) Z čeho jsou vyrobeny tzv. komůrkové desky a k čemu se používají ?

10.3) K čemu se používají plastové vlnité krytiny?

10.4) Co je tz. „ Ohebná břidlice“ a kde se používá ?

10.5) Z čeho mohou být vyrobeny lehké střechy a stříšky ?

KONTROLNÍ  OTÁZKY  -  Odpovědi

1) BŘIDLICOVÉ  KRYTINY

1.1) Břidlice je nerost, který se dá dobře štípat na tenké desky. Těží se v břidlicových lomech s dále se opracovává na čtvercové desky a do nich se vrtají otvory pro připevnění-obvykle přibitím k podkladu. Ekologická je protože je z přírodních surovin bez další chemické úpravy. Nezatěžuje životní prostředí.

1.2)Podkladem je bednění z desek-rostlé dřevo nebo OSB a pás z asfaltové lepenky nebo difúzní fólie.

1:3 ) Výhody: je přírodní, ekologická, odolná proti povětrnostním vlivům ,nehořlavá, efektivní vzhled, vysoká životnost, stálobarevnost, dobrá tvarovatelnost štípáním na tenké desky.

1.4)  Minimální sklon střech se doporučuje : 30, a lze je použít i na obklad svislých stěn.

1.5) Kromě krytin se břidlice používá také na dlažby. Břidlicová drť na minerální posyp např bitumenových šindelů a asfaltovaných pásů.

2) SLÁMOVÉ  A  RÁKOSOVÉ  DESKY

2.1) Doškaři vyráběli slaměné nebo rákosové desky a pokrývali jimi střechy, dříve hojně používané .

2:2) Povřísla  jsou provazy spletené ze slámy, které se používají ke svazování slámových došků.

2:3 ) Hořlavost došků lze snížit napuštěním roztokem vodního skla, což je tekutý roztok křemičitanů a je chemická látka určená k impregnaci proti ohni a žáru (tzv. „antipyrény“).

2:4 ) Došky se používají na budovách vesnických muzeí, skanzenů a archeoskanzenů.  Vyjímečně i na moderní ,tzv. pasívní domy.

2.5 ) Slaměné i rákosové desky mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, jsou ale hořlavé.

3) DŘEVĚNÉ  ŠTÍPANÉ  ŠINDELE

3:1 ) Dřevěné šindele se vyrábějí z rostlého dřeva štípáním. Při tomto způsobu nedochází k přerušení dřevních vláken, jako by došlo při řezání a je tedy větší pevnost šindelů.

3.2 ) Dříve se využívaly ke krytí střech kostelů a větších domů, nyní u dřevostaveb srubových rodinných domů- doplňuje přírodní vzhled dřeva.

3.3 ) Doporučuje se minimální sklon střechy 40°, aby nedocházelo k zatékání.

3.4 ) Dřevěné šindele vyrábějí tesaři nebo stavební truhláři speciálními nástroji.

3.5 ) Dřevěné štípané, šindele  jsou hořlavé, proto patří mezi krytiny spalné.

4) SKLÁDANÉ  PÁLENÉ  KRYTINY

4.1 ) Bobrovka je plochá taška s se zaoblením na jedné straně. Klade se na laťování, obloukem ke spodní hraně střechy

4.2 ) Falcovka je obdélníková taška s podélnými drážkami (falc),kterými se z boku zasouvá za další tašku. Klade se na střešní latě

4.3 ) Hřebenáč je oblouková taška k zakrytí spáry mezi krytinami nahoře na hřebeni, či nároží. Chrání styčnou hranu obvykle nejvyšších míst na střeše před zatékáním při dešti nebo tajícím sněhu.

4.4 ) Prejzová krytina je kladena z korýtek-prejzů ,kladených do maltového lože a oblouků. Vzhledově pěkná, dříve hojně používané.

4.5 ) Bokovka je krajová taška překrývající štítovou hranu střechy, Má profil ve tvaru “L“.

4.6 ) Pálené tašky se skladují uloženy šikmo na boční hranu, protože složeny plochou na sebe by mohly spodní tašky tíhou těch horních popraskat.

5) BETONOVÉ  KRYTINY

5.1 ) Surovinou pro výrobu betonových tašek je jemný písek ,cement , voda a další zušlechťující přísady ,barviva, apod.

5.2 ) Výhody betonových tašek: Jsou pevné, trvanlivé, nehořlavé, snadno vyměnitelné. Vyrábí se široký sortiment tvarů a barevných provedení. Nevýhodou je ,že jsou těžké a je tedy nutná masívní konstrukce krovů (profily trámů musí mít silnější průřez, spotřebuje se více řeziva čímž se zvýší náklady za materiál na výrobu krovů , výrazný rozdíl je např v porovnání s plechovými nebo bitumenovými krytinami-asfaltové šindele ) Nevýhody však vyváží jejich životnost.

5.3 ) Kladou se podobně jako pálené tašky na laťování.

5.4 ) Betonové krytiny se řadí mezi nespalné -  betonová směs je nehořlavá.

5.5 ) K překrytí hřebene nebo nároží střechy (tedy nejvyšší vodorovné nebo šikmé hrany střechy)  je určena  oblouková taška, zvaná  výstižně podle místa určení – Hřebenáč.

6) ASFALTOVÉ  BITUMENOVÉ  KRYTINY

6.1 ) Nosnou vrstvou u asfaltových šindelů (zvaných též bonské nebo finské šindele) je skelná rohož, která zajišťuje pevnost a ohebnost asfaltových pásů.

6.2 ) Vrchní vrstva-minerální posyp je vyrobena z drcené břidlice, která je odolná proti povětrnostním vlivům a zlepšuje spolu s barvou estetický vzhled povrchu .(krytina je bezúdržbová)

6.3 ) Asfaltové bitumenové krytiny jsou pružné, dobře ohebné, mohou se snadno tvarovat v úžlabí a na nároží, nejsou potřebné speciální tvarové tašky  Vyrábí se v pásech, které se mohou lišit pouze tvarování spodní hrany do tvarů: bobrovka, obdélník, delta nebo hexagonál. Ty pak posunem, slepením a přibitím na bednění tvoří vzhled různě tvarovaných tašek.

6:4 ) Podklad musí být rovný, suchý , položený a upevněný jako bednění z desek z rostlého dřeva, tedy řeziva nebo OSB desek, popř překližky

6.5 ) Asfaltové šindele jsou určeny pro sklon střechy od min. 15° až po  90°,tedy kolmé plochy.

6.6 ) Pásy asfaltových šindelů se skladují v balících plochou na sobě max 18 balíků a musí se chránit zakrytím před nepříznivými vlivy počasí a tepelnými zdroji, aby nedošlo k slepení vrstev mezi sebou a poškození asfaltových šindelů.

7) KOVOVÉ  KRYTINY

7.1 ) Pro střešní krytiny se používají kovové plechy, ploché nebo tvarované (vlnité, trapézové, nebo profilové do tvaru střešních tašek). Mohou být z těchto kovů : Ocel- ocelový pozinkovaný plech-lidově zkráceně pozink , měď, zinek, hliník, olovo a některé slitiny ( titanzinek, aluzinek) .

7.2 ) Tepelná  i zvuková vodivost jsou fyzikální vlastnosti kovů, jsou dané strukturou kovů. Kovy jsou obecně vodiče, nikoli izolační materiály. Dobře vedou a odvádějí teplo i zvuk. To je u plechových krytin nevýhoda a musí se tedy pod krytinu pokládat izolační vrstva z pěnových nebo vláknitých materiálů -  PUR pěna, minerální vlna -např Rockwoll, apod.

7.3 ) Tepelná roztažnost je fyzikální vlastnost kovů. Projevuje se tím, že kovy se  vlivem tepla roztahují a chladem zase smršťuji. Může tak dojít k jejich popraskání, nebo nežádoucími prohnutí.

7.4 ) Dilatace je konstrukční úprava, zohledňující tepelnou roztažnost (především kovů, ale i některých plastů),  popř. tzv. „pracování materiálů vlivem vlhkosti“ (u dřeva a přírodních materiálů) Konstrukční úpravou mohou být různé mezery, vůle v drážkách, obliny nad spárami, obloukovité vyhnutí potrubí, tzv. kompenzátory . Předchází  vzniku prasklin, vyboulení  a poškození konstrukce nejen u krytin.

7.5 ) Kromě kovů se pro střešní krytiny používají také slitiny kovů- především titanzinek a aluzinek. Zlepšují se tím jejich mechanické vlastnosti( pevnost a křehkost u zinku - titanzinek , tvrdost u hliníku-aluzinek ) i odolnost proti korozi.

7.6 ) Falcovaná, nebo také drážkovaná krytina vzniká spojením hladkých plechů  přehybem na drážku  (z něm. „falz“) a to buď jednoduchou, nebo dvojitou, která se ponechá buď jako stojatá-směrem dolů vede vodu-jako tzv, vodní drážka, nebo se sklepe naplocho jako ležatá, při napojení plechů nad sebe. Může být tvarována i dekorativně jako stojatá do tvaru L (úhlová) nebo T. (Drážkovaná krytina se stojatou drážkou je vyráběna i jako polotovar - např. ocelové barevně dokončené plechy Lindab).

7.7 ) Plechové profily tvarované jako střešní tašky s povrchovou úpravou oboustranným lakováním, které se přišroubují na bednění a vzhledem napodobují skládané střešní tašky i když jsou vyrobeny z plechu si lidově mezi řemeslníky vysloužily přezdívku . „taškoplech“

7.8 )Měděnka je oxid měďnatý, který se vlivem povětrnosti vytváří na povrchu měděných plechů i výrobků z mědi, Tvoří ochrannou vrstvičku, která na rozdíl od železa nepostupuje do hloubky a nenarušuje pevnost. Měď se tedy nemusí natírat.

7.9 ) Zinek je stříbřitý kov, který sice odolává korozi, ale samotný je křehký a snadno praská ,hlavně při nižších teplotách. Proto při teplotách pod  +5°C se měděný plech nemůže zpracovávat vat a montovat na střechy. Za běžných teplot se používá krytina na latě, aby se zinkový plech nemusel příliš přehýbat. Vhodnější je jeho použití ve slitinách - např. titanzinek.

7.10 ) Koroze je oxidace kovu vlivem vlhkosti, chemikálií a povětrnostních vlivů. Kov vytváří na povrchu ochranou vrstvičku (např. u mědi zelená měděnka, déle u hliníku, apod. U oceli však proniká do hloubky kovu a způsobuje jeho nevratné poškození. Proto se ocelové plechy musí chránit buď pokovováním např. (pozinkováním) nebo častěji nátěry barvami. Nemusí se natírat měděný plech-využívá se na věže a historické budovy ve výškách  ( výrobce udává životnost nad 60 let, vydrží však mnohdy i 100 let)  Tím lze měděný plech řadit jako nejtrvanlivější.   Chemikáliím nejvíce odolává olovo- olověný plech odolává dobře i kyselinám a hodí se i do prostředí, zatíženého kyselými dešti (chemičky ,železárny ,teplárny).

8 ) VLÁKNOCEMENTOVÉ  KRYTINY

8.1 ) Eternit se už řadu let nevyrábí, protože, obsahoval azbestová vlákna.

8.2 ) Eternit se nyní nahrazuje vzhledově a tvarově podobnými krytinami: Cembrit nebo Ekoternit , popř. přírodní břidlice, ta je však dražší, ale zase mnohem trvanlivější.

8.3 ) Cembrit je krytina nahrazující eternit, vyrobená ze směsi PVA vláken a cementu, tvarově  podobná  eternitu.

8.4 ) Cembrit je určen pro střechy od minimálního sklonu 10° a výrobce garantuje životnost 30 let.

8.5 ) Cembrit se vyrábí ve tvaru čtverců, obdélníků a bobrovky.

9 LEHKÉ  LEPENKOVÉ  KRYTINY

9.1 ) IPA je lepenka  pokrytá vrstvou asfaltu v provedení hladká (nepískovaná)  nebo upravená vrstvou minerálního posypu jemným pískem ( pískovaná)    IPA= impregnovaný papír.

9.2 ) Hydroizolace je izolace proti vodě a vlhkosti. K tomu se hodí asfaltové nátěry a na střechy i jako podkladní vrstva asfaltová lepenka  IPA.

9.3 )Asfaltová lepenka IPA se používá na lehké střechy a stříšky např. altány, kůlny, dále jako podkladní vrstva pod plechové krytiny  hlavně u plochých střech.

9.4 ) Onduline je vlnitá lepenka z organických vláken . Dodává se ve tvaru pásů v různém barevném provedení. Patří mezi lehké střešní krytiny.

9.5 ) Lehká vlnitá  lepenková krytina Onduline  se používá pro menší střechy a stříšky jako pergoly ,altány, .apod.

10 ) PLASTOVÉ  KRYTINY

10.1 ) Ekoternit je plastová krytina ve tvaru čtverců, vyrobená z recyklovaných plastů. Může nahradit  břidlicovou nebo eternitovou krytinu. Dá se  ohýbat.

10.2 ) Tzv. Komůrkové desky jsou  plastové polykarbonátové desky s vnitřními hranatými  podélnými dutinami uvnitř .  Obvykle jsou poloprůsvitné a mohou být bezbarvé i v různých barevných odstínech.

10.3 )  Plastové vlnité krytiny z polykarbonátu i jiných druhů plastů jsou určena pro lehké střechy na verandy, pergoly, apod.

10.4 ) Ohebná břidlice je název pro plastovou krytinu z recyklovaných  plastů, která je dobře ohebná, pružná a vzhledem se podobá břidlici. Snadno se tvaruje kolem vikýřů oblých tvarů, tzv. „volského oka“ a dalších zaoblených tvarů na střechách. Nazývá se Ekoternit a může nahradit břidlici-vzhledově se jí podobá.

10.5 ) Lehké stříšky mohou být pokryty jen lehkými krytinami. Může to být kovový plech nebo asfaltové šindele, lepenkové krytiny IPA , Vlnité krytiny  lepenkové Onduline nebo polykarbonátové plastové. Dají se též použít polykarbonátové komůrkové desky nebo též Ekoternit -ohebná břidlice z recyklovaných plastů. Při výběru se pak nutno rozhodnout porovnáním poměru : cena-životnost-vzhled.  Nejlépe vzhledově vypadají kovové s dezénem tašek a asfaltové bitumenové šindele.  Nejlevnější jsou lepenkové: IPA nebo Onduline.