Krabicové spoje řešení

| 1 | Krabicové spoje charakteristika | zhotoveny z řeziva nebo konstrukčních desek šířka je tloušťkou rámu |
| --- | --- | --- |
| 2 | Druhy spojů, postup výroby | - Spojení na ozuby - samosvorné spoje - podle tvaru - rybinové ozuby a sdružené čepy - Sdružené čepy - otevřené, viditelné z obou stran - počet čepů musí být lichý - šířka čepu je rovna tloušťce materiálu - postup - na boční plochy narýsujeme tloušťku materiálu - rejsek - označení částí, které budou oddlabané - tužkou, vyšrafováním - na čelní plochu narýsujeme šířku čepu - tužka - výroba čepu - vyřezání pomocí čepovky; následně dodlabeme dlátem, dlabe se do poloviny šířky vlysu, po otočení se dodlabe - druhou část orýsujeme a postup opakujeme - výpočet - zadání - šířka š = 126 mm; tloušťka h = 20 mm - délka zubu h = 20 mm - šířka zubu (0,5 – 1) × h 1 × 20 = 20 mm - vzdálenost zubů (1,5 – 2) × h 2 × 20 = 40 mm - počet zubů – od šířky odečteme vzdálenost krajních os tj. 126 – 6 = 120 mm - pak - Rybinové ozuby - z obou stran zešikmené - zešikmení 75 - 85 ° - rozdělení - otevřené, polokryté, celokryté otevřené - viditelné z obou stran - délka zubu je rovna tloušťce desky - počet zubů má být lichý - postup - tloušťku materiálu rozdělíme na polovinu - od krajů se naměří ¼ tloušťky - zbylou část rozdělíme na stejné díly o rozměru 1 ½ - 2 tloušťky - osy zubů - pomocí trojúhelníkové šablony narýsujeme obrysy zubů - ozuby řežeme čepovkou - dlabeme do poloviny; otočíme a dodlabeme - rybiny orýsujeme špičákem a postup opakujeme - výpočet - zadání - šířka š = 126 mm, tloušťka h = 20 mm - vzdálenost mezi zuby volíme (1,5 – 2) × h 1,5 × 20 = 30 mm - šířka zubu při užším konci - šířka zubu ve středu zubu - počet zubů – od šířky odečteme vzdálenost krajních os tj. 126 – 6 = 120 mm - pak polokryté - krytí ozubů (na obou dílcích) je ¼ - ⅓ tloušťky celokryté - spoj není viditelný ze žádné strany - krytí ozubů (na obou dílcích) je ¼ - ⅓ tloušťky, zkosené pod úhlem 45 ° Spojení na svlak - jako středový nebo rohový spoj - rozdělení - jednostranné, oboustranné - postup - narýsování svlakové drážky (po šířce desky); od přední hrany 20 mm krytí - výroba drážky - nařezání pilkou svlakovkou; vydlabání; dočištění hoblíkem kocourem - výroba svlaku - hoblování hoblíkem svlakovníkem; sklon svlaku 75 - 80 ° Spojení na pero a drážku - jako středový nebo rohový spoj - spojování masivu, velkoplošných desek vlastní pero - postup - zhotoví se hoblováním nebo frézováním - tloušťka pera je ¼ - ⅓ tloušťky desky - hloubka drážky je ¼ tloušťky desky; v hloubce musí být technologická spára 1 mm vložené pero - materiál - překližka, masiv, plast, dřevovláknitá deska - postup - zhotovení drážek hoblováním nebo frézováním |